Dator- och

nätverksteknik

Med frågor, övningar och gruppuppgifter

Titel:  Dator- och nätverksteknik

Copyright © All rights reserved

Maj 2024

Kopieringsförbud!

Denna bok är skyddad av Lagen om upphovsrätt. Kopiering är förbjuden. Förbudet inkluderar översättning, tryckning, stencilering, kopiering, lagring i elektroniska och digitala media, visning på bildskärm eller via projektor, bandinspelning osv. Dessa förbud gäller även för koden i alla programexempel samt övningarnas lösningar som finns i boken. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

# Innehåll

Ämne		 Sida

Kapitel 1

Om inbyggda system		 8

Realtid		 10

Egenskaper hos inbyggda system	11

Hårdvara för inbyggda system	12

Programvara för inbyggda system		12

Inbyggd fast programvara		13

Tillämpningar för inbyggda system		13

Inbyggda system vs. IoT		14

Inbyggda operativsystem		14

Historien om inbyggda system		15

Frågor till kap 1		16

Kapitel 2

Persondatorn		18

2.1  Moderkortet	19

    - Statisk elektricitet	19

    - Skydd mot ESD	20

    - Datorns centrala kretskort	20

    - Bussar	21

Frågor 2.1-2.6 om Moderkortet	21

2.2  Processorn	22

    - Klockfrekvens	23

    - Processorernas historia	23

    - Moores lag	24

    - Centralenheten	24

Processorns uppbyggnad	24

    - Processorns uppgifter	25

    - Olika typer av processorer 	25

Intel processorer 	26

    - Arkitekturen 	26

    - Hyper Pipeline 	26

    - Execution Trace Cache	27

    - Advanced Transfer Cache	27

    - Rapid Execution Engine	27

    - Floating Point Unit (FPU)	28

    - Streaming SIMD Extensions (SSE)	28

    - Multithreading	28

    - Hyper Threading (HT)	28

    - Kärna (Core)	29

    - Visualiseringsstöd	29

Ämne		 Sida

    - Front Side Bus (FSB)	35

    - Intels processorfamilj	29

    - Intels vPro-teknologi	30

AMD processorer	30

    - APU	30

    - Intels processorfamilj	31

    - ARM processorer	31

Frågor 2.7-2.39 om Processorn	31

2.3  Chip-set och bussar	32

    - Northbridge och Southbridge	33

Moderkortets bussar	34

    - PCI-Express (PCIe)	34

    - Front Side bus (FSB) / Systembussen	35

    - PCI-bussen	35

    - AGP-bussen	35

    - FireWire bussen	36

    - Universal Serial Bus (USB)	36

    - Seriell ATA (SATA)	(47)

    - eSATA	(47)

    - IDE Gränssnittet	(47)

Frågor 2.40-2.52 om Chip-set och bussar	37

2.4  Datorns BIOS	38

    - Inställningar i datorns BIOS	38

    - Konfiguration av BIOS	39

    - Uppgradering av BIOS	41

Frågor 2.53-2.57 om Datorns BIOS	52

2.5  Datorns arbetsminne (RAM)	42

Minnestyper	42

    - Single In-line Memory Module (SIMM)	43

    - Dual In-line Memory Module (DIMM)	43

Minneskontroll ECC	44

Cacheminne	45

    - L2-cache	46

    - L1-cache	46

Frågor & övningar 61-73 om RAM	53

2.6  Hårddiskar	47

    - Serial ATA, SATA diskar	48

    - Solid State hårddiskar SSD	48

    - RAID	49

Frågor 2.76-2.84 om Hårddiskar	53

2.7  Grafikkort	(70)

    - Grafikfunktioner	(70)

    - Grafikkortet	(71)

    - Grafikanslutningar	(71)

Ämne		 Sida

    - Bildskärmsupplösning	(72)

Bildskärmsinställningar i Windows 10	(73)

    - Anpassa bildskärmen	(73)

    - Konfigurera grafikkort	(75)

Frågor 2.88-2.98 om Grafikkort	(A23)

Frågor till hela kapitel 2	50

Kapitel 3

Operativsystemet Windows		55

3.1  Installation av Windows		56

    - Utgåvor av Windows	56

    - Installation i 8 steg	56

    - Logga in i Windows	60

    - Felsäkert läge	60

    - Strömsparläge, Viloläge, Startmenyn, …	61

    - Aktivering av Windows	62

Frågor 3.99-3.101 om Installation av Windows	86

3.2  Grunderna i Windows	63

    - Grundfunktioner i Windows	63

    - Att använda mus och tangentbord	63

    - Det grafiska gränsnittet i Windows	66

    - Menyer och verktygsfält	70

    - Fönsterhantering i Windows	70

    - Filer, dokument och mappar	71

    - Filnamn och filtyper	73

Frågor 3.103-3.115 om Grunderna i Windows	86

3.3  Konfiguration av Windows	75

    - Tre sätt att anpassa Windows	75

    - Windows Inställningar	76

    - Inställningar - System	76

    - Anpassa bildskärmen	77

    - Appar och funktioner	77

    - Standardappar	77

    - Spela upp automatiskt	77

    - Uppdatering och säkerhet	78

Frågor 3.128-3.135 om Konfiguration av Windows	88

3.4  Konfiguration via Kontrollpanelen	79

    - Kontrollpanelen	79

    - System	79

    - Domän och Arbetsgrupp	80

    - Administrationsverktyg	80

    - Schemaläggaren	82

    - Tjänster	82

    - Teckensnitt	84

Ämne		 Sida

    - Energialternativ	84

    - ReadyBoost	85

Frågor 3.155-3.165 om Konfig. via Kontrollpanelen	88

3.5   Installation och hantering av program

    - Appar och funkttioner

    - Program och funktioner

    - Program som medföljer Windows 10

    - Aktivitetshanteraren

    - Kompatibilitetsinställningar

    - Att köra som administratör

    - Övervakningsverktyg

    - Optimering av datorns prestanda

Frågor 3.172-3.182 om Install. & hantering av progr.

3.6   Säkerhetsfunktioner i Windows	(189)

Frågor & övningar 195-214	(A39)

3.7   Installera och hantera maskinvara	(211)

Frågor & övningar 215-235	(A42)

3.8   Systemhantering oc felsökning	(241)

Frågor & övningar 236-262	(A46)

3.9   Nätverksanslutningar i Windows	(257)

Frågor & övningar 263-277	(A50)

3.10 Användarkonton och behörigheter	(280)

Frågor & övningar 278-322	(A53)

Kapitel 4

Operativsystemet Linux

4.1  Operativssystemet Linux	(P9)

Fråga 1	(PA3)

4.2  Installation av Linux Ubuntu 14	(P13)

Frågor & övningar 2-9	(PA3)

4.3  Grunderna i det grafiska gränssnittet	(P27)

Frågor & övningar 10-17	(PA5)

4.4  Börja använda Ubuntu Linux	(P36)

Frågor & övningar 18-30	(PA7)

4.5  Startprocesen i Linux	(P56)

Frågor & övningar 31-42	(PA10)

4.6  Användarkonton och behörigheter till filer	(P60)

Frågor & övningar 43-60	(PA12)

4.7  Installera, uppdatera och hantera program	(P70)

Frågor & övningar 61-70	(PA16)

4.8  Hantering av maskinvara i Ubuntu Linux	(P79)

Frågor & övningar 71-74	(PA19)

Ämne		 Sida

4.9  Nätverk i Linux	(P84)

Frågor & övningar 75-82	(PA20)

Kapitel 5

Nätverk

5.1  Uppbyggnad av lokala nätverk (LAN)	(302)

Frågor & övningar 323-325	(A60)

5.2  IP-adresser	(305)

Frågor & övningar 326-334	(A61)

5.3  Routingprocessen	(310)

Frågor & övningar 335-344	(A63)

5.4  Virtuella nätverk (VLAN)	(319)

Frågor & övningar 345-349	(A65)

## nmärkning

Sidouppgifter som står inom parenetes hänvisar inte till denna kursbok utan till boken:

Dator- och Nätverksteknik V2017, Läro-/Arbetsbok, Thelin Förlag, Aug 2017.

Kapitel 1

Om

inbyggda system

Ämne			Sida

Realtid		 10

Egenskaper hos inbyggda system	11

Hårdvara för inbyggda system	12

Programvara för inbyggda system		12

Inbyggd fast programvara		13

Tillämpningar för inbyggda system		13

Inbyggda system vs. IoT		14

Inbyggda operativsystem		14

Historien om inbyggda system		15

Frågor till kap 1		16

## Om inbyggda system

Inbyggda system, på eng. embedded systems, är kombinationer av maskin- och programvara, konstruerade för att utföra specifika funktioner, quasi som moduler i ett större system.

Ex.:    Raspberry PI

En liten dator, på eng. singleboard computer som ursprungligen utvecklades i pedagogiskt syfte, för att lära ut datakunskap i skolor. Prylen blev oväntat populär p.g.a. sin låga kostnad, enkelhet, modularitet och öppna design. Den används idag förutom i utbildningssyfte, inom datorteknik, elektronik och många andra områden.

Raspberry PI lanserades 2012 av det britiska företaget Raspberry PI Foundation i samarbete med Broadcom. Tillägget PI står för Python Interpreter och är tecken på att den lilla datorn innehåller en Python interpretator. Man har från början konciperat den för att kunna köra pythonkod och användas för att testa det interpreterande språket Python. Detta visar att Python vid sidan av C/C++ är ett lämpligt, dessutom modernt språk för programmering av inbyggda system. Raspberry PI är ett exempel på hårdvara för inbyggda system, kombinerad med lämplig software.

## Operativsystem

Operativsystem hos inbyggda system är ofta varianter av operativsystem hos persondatorerna, allt från Linux, Unix, IOS, Android, Windows till MS-DOS, … . Ofta är sådana system optimerade för inbyggt bruk, t.ex. Windows CE som i sina senare versioner heter Windows Embedded Compact och är Microsofts operativsystem för inbyggda system. Dessa kan vara GPS-navigatorer, digitala fotoramar, mobiltelefoner eller andra produkter.

På Unix-sidan har vi anpassade Linuxdistributioner. Raspberry PI t.ex. har ett eget Unix-liknande operativsystem. Uppstartstiden är i regel kort. I en del fall accepteras dock även längre uppstartstider på samma sätt som hos persondatorer. Det finns även hybrider mellan datorer och inbyggda system i den meningen att användaren kan komplettera eller byta ut programvara i en begränsad omfattning, t.ex. mobiltelefoner.

## Gränssnitt

Inbyggda system har varierande enhetstyper och tillämpningsmöjligheter. Det kan handla om allt från avsaknad av användargränssnitt (UI) ‒ t.ex. i enheter där systemet är utformat för att utföra en enda uppgift ‒ till komplexa grafiska användargränssnitt (GUI), t.ex. i mobila enheter. Användargränssnitten kan bestå av knappar, lysdioder och pekskärmar. Vissa system använder även externa användargränssnitt. Men det finns även inbyggda system utan något gränssnitt alls.

## Realtid

Realtid beskriver operationer inom databehandling som måste garantera svarstider inom en relativt kort tid. En realtidsprocess är i allmänhet en process som är tillräckligt snabbt för att påverka den miljö där den äger rum, t.ex. inmatningar till ett datasystem.

Inbyggda system måste kunna arbeta i realtid. Detta för att kunna användas i olika sammanhang, bl.a. inom

      - Robotteknik

      - Väderövervakning

      - Industrimaskiner

      - Konsumentelektronik

      - Utrustning för jordbruk

      - Medicinska apparater

      - Vitvaror

      - Kameror

      - Bilar

      - Flygplan

      - Tåg

      - Varuautomater

      - Leksaker

      - Mobiltelefoner osv. …

Inbyggda system vars respons inte sker i realtid är i praktiken inte användbara. En förutsättning för att kunna reagera i realtid är att mjukvaran är inbyggd, vilket betyder:

Inbyggda system måste vara hårdkodade eller åtminstone programmerbara. I praktiken innebär detta att mjukvaran finns i kompilerad form lagrad i hårdvarukomponenterna, ofta i Read-only memory (ROM) eller flashminnet i stället för på hårddisken. Ett flashminne är ett minne som kan läsas och skrivas och som behåller informationen också då det inte har ström. Information i flashminnen kan hanteras endast blockvis. Flashminnen har en enklare struktur och är billigare.

Det är inte möjligt att ladda ned och installera egen programvara, vilket har nackdelar, men även fördelen att systemet är mer driftsäkert och responsivt än hos persondatorer. T.ex. är uppstarten enkel och snabb. De inbyggda programmen är små, ofta mellan 1 kB till 1 MB.

## Egenskaper hos inbyggda system

Det viktigaste kännetecknet för ett inbyggt system är att det är uppgiftsspecifikt. Dvs det utför en enskild uppgift i ett större system. I den bemärkelsen är t.ex. en mobiltelefon inte ett inbyggt system, utan en komplex kombination av många inbyggda system med många olika uppgifter. De inbyggda systemen i den utför specialiserade funktioner. Det grafiska användargränssnittet har den unika funktionen att fixa kommunikationen mellan användaren och enheten. Inbyggda system är dels förprogrammerade, dels programmerbara datorer som är utformade för specifika snarare än allmänna ändamål. Så här kan man sammanfatta egenskaperna hos inbyggda system:

- Inbyggda system består av hardware, software och firmware. Firmware är fast eller inbyggd programvara. En vanlig användning av firmware är BIOS i persondatorer.

- Ett inbyggt system är integrerat i en större miljö för att utföra en specifik uppgift inom miljön snarare än flera uppgifter.

- Hårdvaran i nbyggda system består av mikroprocessorer och mikrokontroller. Båda är integrerade kretsar som ger systemet beräkningskraft.

- Ett inbyggt system används ofta för avkänning och realtidsbehandling i s.k. IoT-enheter (Internet of Things) ‒ enheter som är anslutna till Internet och som inte kräver att en människa använder dem.

- Inbyggda system varierar i komplexitet och funktion, vilket påverkar typen av software, firmware och hardware de använder. De måste utföra sina funktioner under tidspress, för att det större systemet ska fungera korrekt.

## Inbyggda system består i allmänhet av tre huvuddelar:

- Hardware dvs mikroprocessorer och mikrokontroller. Mikroprocessorer är mycket lika mikrokontroller och är försedda i allmänhet med en CPU som är integrerad med andra grundläggande datorkomponenter, t.ex. minneschips och digitala signalprocessorer. I mikrokontroller är dessa komponenter integrerade i ett chip.

- Software i inbyggda system kan vara mycket komplex. Industriella mikrokontroller och inbyggda IoT-system kör dock i allmänhet mycket enkel programvara som kräver lite minne.

- Firmware är programvara som är inprogrammerad i hårdvaran och vanligtvis används för att ansluta programvaran till hårdvaran. Dvs firmware är direkt kopplad till maskinvaran. Ett enklare system kan ha endast programvara direkt i chipet, men mer komplicerade system kräver inbyggd programvara med mer komplexa programvarutillämpningar och operativsystem.

## Hårdvara för inbyggda system

Hårdvaran för inbyggda system är integrerade kretsar som är utformade för att utföra beräkningar i realtid. Mikroprocessorn innehåller dock endast en central processorenhet (CPU) och kräver därför komplettering genom andra komponenter, t.ex. minneschips, medan mikrokontroller är utformade som slutna system.

Mikrokontroller innehåller inte bara en CPU utan även minne och kringutrustning som flashminne, RAM-minne eller seriellt kommunikationsgränssnitt. Eftersom mikrokontroller tenderar att implementera kompletta system (även om de har relativt låg beräkningskraft) används de ofta för mer komplexa uppgifter. Mikrokontroller används t.ex. i fordon, robotar, medicinsk utrustning och hushållsapparater. När det gäller mikrokontroller i den högre kategorin används ofta termen System on a Chip (SoC), även om det inte finns någon exakt avgränsning när det gäller RAM-minne, klockfrekvens, energiförbrukning osv.

MarketsAndMarkets, ett forskningsföretag, förutspår att marknaden för inbyggda system kommer att vara värd 116,2 miljarder dollar år 2025. Bland chiptillverkarna för inbyggda system finns många välkända teknikföretag som Apple, IBM, Intel och Texas Instruments, men även många andra företag som är mindre kända utanför branschen. Den förväntade tillväxten beror delvis på fortsatta investeringar i artificiell intelligens (AI), mobil databehandling och behovet av chips som är utformade för denna högkvalitativa bearbetning.

## Programvara för inbyggda system

En typisk industriell mikrokontroll är enkel i sin konstruktion jämfört med en typisk stationär dator och är i allmänhet beroende av en enklare och mindre minneskrävande programmeringsmiljö. De enklaste enheterna programmeras med hjälp av CPU:ns maskinkodspråk.

Ofta använder inbyggda system operativsystem eller språkplattformar som är skräddarsydda för användning i inbyggda system, särskilt när driftsmiljöer i realtid måste användas. På högre nivåer av chipkapacitet, t.ex. de som finns i SoC:er, har konstruktörerna i allt högre grad beslutat att systemen i allmänhet är tillräckligt snabba och att uppgifterna är toleranta mot mindre variationer i svarstiden, för att möjliggöra metoder som är nära realtid. I dessa fall används vanligtvis nedskalade versioner av operativsystemet Linux, även om andra operativsystem har skalats ner till inbyggda system, t.ex. Embedded Java och Windows IoT (tidigare Windows Embedded).

I allmänhet används antingen flashminne eller omskrivbart flashminne för att lagra program och operativsystem i inbyggda enheter.

## Inbyggd fast programvara

Inbyggd firmware är specifik programvara som skrivs till en enhets minne och som tjänar samma syfte som ROM, men som kan uppdateras lättare. Firmware kan lagras i minnesenheter, inklusive ROM, programmerbar ROM, raderbar ROM eller flashminne. Inbyggd fast programvara används för att styra olika enhets- och systemfunktioner. Den kan t.ex. tala om för enheten hur den ska kommunicera med andra enheter, utföra vissa funktioner och tillhandahålla in- och utmatningsfunktioner.

Skillnaden mellan begreppen inbyggd fast programvara och inbyggd programvara är otydlig. Inbyggd programvara avser ofta den enda kod som körs på en maskinvara, medan fast programvara också kan avse det chip som innehåller en enhets BIOS (Basic Input/Output System) eller UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), som kopplar samman ett systems programvara och operativsystem.

## Tillämpningar för inbyggda system

Inbyggda system används i många olika branscher inom ett brett spektrum av teknik. Här är några exempel:

- Motorfordon (t.ex. moderna bilar) består vanligtvis av många datorer (ibland upp till 100) eller inbyggda system som är utformade för att utföra olika uppgifter i fordonet. Vissa av dessa system har grundläggande funktioner och andra har underhållnings- eller användarfunktioner. Några inbyggda system i motorfordon är farthållare, reservsensorer, fjädringskontroll, navigationssystem och krockkuddesystem.

- Mobiltelefoner består av många inbyggda system, inklusive programvara och hårdvara för grafiska gränssnitt, operativsystem, kameror, mikrofoner och USB I/O-moduler.

- Industriella maskiner kan innehålla inbyggda system, t.ex. sensorer, och själva vara ett inbyggt system. Industriella maskiner har ofta inbyggda automationssystem som utför specifika övervaknings- och kontrollfunktioner.

- Medicintekniska produkter kan innehålla inbyggda system, t.ex. sensorer och styrmekanismer. Medicintekniska produkter, liksom industriella maskiner, måste också vara mycket användarvänliga så att människors hälsa inte riskeras av maskinfel som kan undvikas. Detta innebär att de ofta innehåller ett mer komplext operativsystem och ett grafiskt gränssnitt som utformats för att ge ett lämpligt användargränssnitt.

## Inbyggda system vs. IoT

Inbyggda system är det bredare begreppet, dvs omfattar en större mängd prylar och apparater än IoT. Enkelt uttryckt är IoT sådana inbyggda system som förutom funktionaliteter som är styrda av digitala komponenter, dessutom har möjligheten att koppla upp sig till och kommuicera med sin omgivning via Internet.

Även om ett inbyggt system kan vara relativt enkelt, så ersätter det ökande antalet system antingen mänskligt beslutsfattande eller ger funktioner som är mer avancerade än vad en människa skulle kunna utföra. Vissa rymdsystem, inklusive de som används i drönare, kan t.ex. integrera sensordata och reagera på denna information snabbare än vad en människa skulle kunna göra, vilket möjliggör nya operativa möjligheter.

Inbyggda system förväntas fortsätta att växa snabbt, till stor del på grund av sakernas internet. De växande IoT-tillämpningarna, såsom wearables (klockor, ringar, allt som kan bäras påkroppen), drönare, smarta hem (smart houses), smarta städer (smart cities), videoövervakning, 3D-skrivare och intelligenta transporter, förväntas driva på tillväxten av inbyggda system.

## Inbyggda operativsystem

Ett inbyggt operativsystem är ett specialiserat operativsystem som är utformat för att utföra en specifik uppgift för en enhet som inte är en dator. Den huvudsakliga uppgiften för ett inbyggt operativsystem är att köra den kod som gör det möjligt för enheten att utföra sin uppgift. Det inbyggda operativsystemet gör också enhetens maskinvara tillgänglig för den programvara som körs på operativsystemet.

## Exempel på inbyggda operativsystem

Många moderna elektroniska apparater är baserade på Arduino eller Raspberry PI. Raspberry PI-enheter kör ofta en ARM-baserad Linux-kärna, men det finns faktiskt ett antal olika operativsystem som kan köras på Raspberry PI-enheter. Arduino-enheter har ett mycket mer primitivt inbyggt operativsystem som inte är mycket mer än en startladdare och en kommandotolk.

## Hur fungerar ett inbyggt operativsystem?

Till skillnad från ett operativsystem för en dator för allmänna ändamål kan ett inbyggt operativsystem vara mycket begränsat i sin funktion - beroende på enheten kan systemet bara köra ett enda program. Detta enda program är dock avgörande för enhetens funktion, så ett inbyggt operativsystem måste vara tillförlitligt och kunna köras med begränsningar i fråga om minne, storlek och processorkraft.

Ett inbyggt operativsystem gör det möjligt för enheten att göra sitt jobb. När det gäller Raspberry PI fungerar ett SD-kort t.ex. som enhetens hårddisk och innehåller koden som körs på enheten. Eftersom SD-kortet är utbytbart kan innehållet ändras vid behov. Eftersom det inbyggda operativsystemet gör enhetens maskinvara tillgänglig för programmet som körs på operativsystemet kan maskinvarukomponenter som USB- och HDMI-portar användas av programmen som körs på enheten.

## Inbyggd vs. ej Inbyggd

Ett inbyggt operativsystem är integrerat i en enhet och kan finnas på ett chip, beroende på vilken enhet det rör sig om. Inbyggda operativsystem tenderar att vara begränsade när det gäller vad de kan göra. Ett icke-inbyggt operativsystem brukar däremot köras från en hårddisk eller SSD. Operativsystem som inte är inbyggda, som Windows 10 eller Mac OS, tenderar att vara konfigurerbara och uppgraderbara för användaren, och de är i allmänhet utformade för allmän användning.

## Historien om inbyggda system

Inbyggda system har anor från 1960-talet. Charles Stark Draper utvecklade en integrerad krets (IC) 1961 för att minska storleken och vikten på Apollo Guidance Computer, det digitala system som installerades i Apollo Command Module och Lunar Module. Som den första datorn som använde ICs hjälpte den astronauterna att samla in flygdata i realtid. 1965 utvecklade Autonetics, som numera ingår i Boeing, D-17B, den dator som används i Minuteman I-missilens styrsystem. Det är allmänt känt som det första massproducerade inbyggda systemet. När Minuteman II började tillverkas 1966 ersattes D-17B med NS-17 missilstyrningssystemet, som är känt för sin stora användning av integrerade kretsar. 1968 lanserades det första inbyggda systemet för ett fordon. Volkswagen 1600 använde t.ex. en mikroprocessor för att styra det elektroniska bränsleinsprutningssystemet.

## I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet sjönk priset på integrerade kretsar och användningen ökade kraftigt. Den första mikrokontrollern utvecklades av Texas Instruments 1971. TMS 1000-serien, som lanserades 1974, innehöll en 4-bitarsprocessor, ROM- och RAM-minne och kostade cirka 2 dollar styck vid storbeställning.

## 1971 lanserade även Intel en modell som allmänt anses vara den första kommersiellt tillgängliga 4-bitars mikroprocessorn. Den var utformad för användning i miniräknare och annan liten elektronik, även om den krävde evigt minne och stödchips. Den 8-bitars Intel 8008-processorn, som lanserades 1972, hade 16 KB minne. Intel 8080 följde 1974 med 64 KB minne. 8080:s efterföljare, x86-serien, lanserades 1978 och används fortfarande i stor utsträckning idag.

## 1987 släppte Wind River det första inbyggda operativsystemet, realtidsoperativsystemet VxWorks, följt av Microsofts Windows Embedded CE 1996. I slutet av 1990-talet dök de första inbyggda Linuxprodukterna upp. Idag används Linux i nästan alla inbyggda enheter.

Kapitel 1

Frågor till

## Besvara följande frågor om inbyggda system (sid 8-15):

  - Raspberry PI nämns ofta som ett exempel på ett inbyggd system. Ange några fler exempel på inbyggda system.

  - Vad var Raspberry PI ursprungligen konciperat för och varför blev det oväntat populärt utanför sitt ursprungliga användningsområde?

  - Vad står ”PI” för i namnet Raspberry PI ?

  - Formulera en allmän definition för inbyggda system. Verifiera din definition på de exempel du hade gett ovan.

  - Varför är en mobiltelefon inget inbyggt system?

  - Vad är det viktigaste kännetecknet för ett inbäddat system?

  - Vilka krav måste inbyggda system uppfylla för att kunna anses vara användbara i praktiken?

  - Vilka operativsystem förekommer hos inbyggda system och vilka är mest populära?

  - Har alla inbyggda system användargränssnitt?

  - Vad betyder Realtid inom databehandling och vilken roll spelar begreppet för inbyggda system?

  - Hur är det med programmerbarheten hos inbyggda system?

  - I vilka komponenter är mjukvaran hos inbyggda system lagrade?

  - Inom vilket intervall rör sig minnesstorleken för inbyggd programvara?

  - Vilka är de typiska hårdvarukomponenterna hos inbyggda system?

  - Nämn tre olika komponenter hos inbyggda system.

  - Vad betyder firmware hos inbyggda system? Ge ett exempel på firmware.

  - Vad är skillnaden mellan firmware och software?

  - I vilka minnesenheter lagras programvara hos inbyggda system?

  - Vad är skillnaden mellan inbyggda system och Internet of Things (IoT).

  - Nämn några exempel på inbyggda system hos motorfordon.

  - Redogör med egna ord hur ett inbyggt operativsystem fungerar.

  - När kom upp de första inbyggda systemen och vilka tillämpningar hade de då?

  - Varför är C/C++ och Python lämpliga språk för programmering av inbyggda system?

Kapitel 2

Persondatorn

Ämne			Sida

2.1  Moderkortet	19

2.2  Processorn	22

2.3  Chip-set och bussar	32

2.4  Datorns BIOS	38

2.5  Datorns arbetsminne (RAM)	42

2.6  Hårddiskar	47

2.7  Grafikkort	(70)

Frågor till kap 2	50

2.1   Moderkortet

Ämne			Sida

2.1  Moderkortet	19

    - Statisk elektricitet	19

    - Skydd mot ESD	20

    - Datorns centrala kretskort	20

    - Bussar	21

Frågor 2.1-2.6 om Moderkortet	21

Inledningsvis ska vi uppmärksamma ett fenomen som är mindre känt, men kan innebära en viss risk vid hantering av datorns komponenter. När man hälsar, tar i ett dörrhandtag eller berör ett föremål, kan man ibland råka ut för en "elektrisk stöt". Fenomenet kallas för elektrostatisk urladdning, på eng. Electro Static Discharge (ESD). Orsaken är att de inblandade kropparna har motsatta elektriska laddningar eller spänningar. Vad menas med "motsatta"?

## Statisk elektricitet

Spänning är en fysikalisk storhet som betecknas med U och har enheten Volt (V). Varje kropp har en viss elektrisk spänning. Beteckningen U kommer från tyskans Unterschied som betyder differens. Det är differensen mellan de negativt laddade elektronerna och de positiv laddade atomkärnorna. En överskott av negativa elektroner medför en negativ spänning och en underskott en positiv spänning. Kroppar med motsatta spänningar – den ena negativ, den andra positiv – dras till varandra. Sådana med likriktade spänningar – båda negativa eller positiva – avstöttar varandra. Spänning kallas även för potential.

När kroppar med motsatta spänningar berör varandra sker en snabb utjämning av antalet elektroner, det som kallas för ESD. Elektronernas rörelse kallas för ström. Ström är en annan fysikalisk storhet som betecknas med I och har enheten Ampere (A). Ström och spänning följer Ohms lag: U = R  I där R är elektriskt motstånd.

Vid hantering av datorkomponenter kan det snabbt uppstå spänningar på över 10.000 V på grund av ESD. Dessa är inte farliga för människor, för det är inte spänningen som är farlig utan strömmen. Och den är låg. Men elektroniska komponenter tål max 12 V och kan förstöras utan att man känner någon elektrisk stöt. Det kan t.o.m. vara så att helt nylevererade produkter redan utsatts för ESD p.g.a. fel hantering i fabriken, under förpackningen eller vid transporten.

## Skydd mot ESD

Det säkraste skyddet mot ESD är jordning. Ett ESD-band är ett snabbt och enkelt sätt att jorda datorn. Bandets ena änd fästes runt handleden och den andra änden i datorn. Då har man alltid samma potential som datorn. Dessutom har ESD-bandet ett högt elektriskt motstånd, så att laddningar flyter bort långsamt och inga höga strömmar kan uppstå. Andra åtgärdar är att man förvarar elektroniska komponenter i s.k. ESD-påsar som är strömledande, så att båda har samma potential när man byter påsarnas innehåll.

## Datorns centrala kretskort

Moderkortet (i Apple-miljö även kallat system- eller logikkort) är det centrala kretskortet i en dator. Alla viktiga komponenter som processorn, RAM-platser, BIOS-chipet med den integrerade firmware, gränssnittskomponenter och platser för expansionskort är monterade på det. De nödvändiga ledarspåren är fördelade över flera lager. Om moderkort talar man uteslutande hos persondatorer, men termen används också i många moderna elektronikenheter, mobila enheter som smartphones, surfplattor eller andra artiklar som t.ex. system-on-a-chips.

Moderkortet	     har även anslutningar till mus, tangentbord, hårddiskar, USB-kontakter till externa enheter osv. Moderkortet är det som sammanlänkar datorns alla delar. Följande schematisk bild visar moderkortets huvudkomponenter:

Processorn (CPU) sitter i en sockel till höger som i regel har även fäste för en fläkt som monteras ovanpå processorn för att kyla ner den.

Chipset sitter centralt och är en fördelare mellan moderkortets olika komponenter via s.k. bussar. Pilarna på bilden symboliserar buss-systemet. Läs mer om Chipset på sid 32, där vi kommer att döpa om det till Chip-set. Varför? Det förklaras där.

Bussar (Binary unit systems) är system för dataöverföring mellan flera deltagare via en gemensam överföringsväg. Vid en kortvarig dataöverföring mellan två deltagare, måste de andra deltagarna vara tysta eftersom de annars skulle bli störda. Tiden för taltillståndet fördelas enligt ett schema (tid eller signal) som är känt av alla deltagare. Lyssnandet är inte begränsat. Ex.: USB-kontakt. Mer om bussar finns på sid 24 och 34.

På moderkortet sitter även portar för tangentbord och mus samt USB-portar. På vissa moderkort är grafikkortet inbyggt. Då finns det en anslutning för bilskärm.

RAM (Random Access Memory) är datorns arbetsminne, även kallat internminne. På moderkortet finns ett antal hållare (platser) för RAM.

Hårddiskar är datorns masslagringsenheter. De finns förstås inte på moderkortet, men anslutningar till hårddiskar är viktiga element av moderkortet. Den traditionella beteckningen för en hårddisk är HDD (Hard Disk Drive). Idag ersätts de ursprungliga hårddiskarna med SSD (Solid State Drive), som är mycket snabbare. Man pratar om SSD-hårddiskar. På moderkortet finns det anslutningar till både interna och externa modeller samt för CD/DVD-läsare/brännare.

BIOS (Basic Input/Output System) är den fasta programvaran (eng. firmware) i en dator, som gör att operativsystemet startas när datorn slås på. Förkortningen har tagits från det gamla grekiska ordet βίος (och det latinska bios som betyder liv) och är en anspelning på det faktum att datorn väcks till liv med denna programvara. BIOS lagras på moderkortet på ett s.k. ROM-chip och därför även kallas System ROM eller ROM BIOS, därför att koden kan endast läsas, inte ändras: ROM = Read-Only Memory.

Strömkontakter ingår i moderkortet för nätanslutning och batteri.

Tillverkare av moderkort finns många. Processorernas största tillverkare INTEL har ett antal modeller i sitt sortiment. Form Factor anger storlek på moderkortet och därmed också vilket chassi och nätanslutning som passar för det. ATX är en vanlig standardstorlek på moderkort som passar i många datorlådor.

Besvara nu frågorna 2.1-2.6 på sid 50 om

avsnitt 2.1 Moderkortet.

2.2   Processorn

Ämne			Sida

2.2  Processorn	22

    - Klockfrekvens	23

    - Processorernas historia	23

    - Moores lag	24

    - Centralenheten	24

Processorns uppbyggnad	24

    - Processorns uppgifter	25

    - Olika typer av processorer 	25

Intel processorer 	26

    - Arkitekturen 	26

    - Hyper Pipeline 	26

    - Execution Trace Cache	27

    - Advanced Transfer Cache	27

    - Rapid Execution Engine	27

    - Floating Point Unit (FPU)	28

    - Streaming SIMD Extensions (SSE)	28

    - Multithreading	28

    - Hyper Threading (HT)	28

    - Kärna (Core)	29

    - Visualiseringsstöd	29

    - Front Side Bus (FSB)	35

    - Intels processorfamilj	29

    - Intels vPro-teknologi	30

AMD processorer	30

    - APU	30

    - Intels processorfamilj	31

    - ARM processorer	31

Frågor 2.7-2.39 om Processorn	31

Processorn, även kallad CPU (Central Processing Unit) är datorns hjärna. Processorn är den centrala enheten som är ansvarig för att bearbeta och utföra alla instruktioner och komandon som ges till datorn. När du t.ex. startar ett program, spelar ett spel eller surfar på internet är processorn den komponent som sköter alla dessa uppgifter. Den tar emot den information som matas in, utför beräkningar, kommandon osv., skickar ut data och ser till att alla processer löper smidigt utan att tidsmässigt krocka med varandra. Processorn är datorns viktigaste komponent.

Kylare   Varje processor har sin egen kylare (fläkt). Detta beror på att processorn genererar värme när den arbetar. Om denna värme inte avleds kan processorn skadas eller till och med förstöras. Inte heller brandfara för omgivningen är utesluten.

Det finns många tillverkare av processorer till persondatorer. Den största är Intel. Några av de mest kända Intel-processorerna är 386, 486, Pentium, Celeron, Core 2 Duo, ... . Näst störst är konkurrenten AMD med liknande produkter som Turion, Athlon osv. Processorn sätts fast på moderkortet i en sockel (eng. slot). Beroende på processorns storlek finns det också olika socklar.

## Klockfrekvens

En processor arbetar med en viss rytm. I detta avseende kan vi jämföra den med mänskliga kroppens hjärta. Precis som ditt hjärta slår har även processorn en rytm. Denna rytm kallas för klockfrekvens och är ett mått för en processors prestanda. Ju högre klockfrekvens desto snabbare kan processorn bearbeta kommandon. Enheten i vilken klockfrekvensen mäts är Hertz (Hz).

## Processorernas historia

När vi här pratar om processorer menar vi processorer som är tillverkade för persondatorer till skillnad från andra datorarkitekturer som t.ex. stordatorer eller arbetsstationer. En persondator är en dator som är främst avsedd att användas av en enda person. De första persondatorerna kom upp i slutet av 70- och i början av 80-talet. Den s.k. PC-typen lanserades av IBM (International Business Machines Corporation) och den s.k. Mac-typen av företaget Apple. Intel utvecklade 1978 en processor vid namn Intel 8086 för IBMs nya PC, som 1982 vidareutvecklades till 80286 som kunde köra alla program som var skrivna för föregångaren 8086. Man pratar om bakåtkompatibilitet – en viktig egenskap vid vidareutveckling av både hård- och mjukvara, som dessvärre inte alltid är given. Detta var bl.a. grunden för PC dominansen som senare skulle följa och råda i årtionden. Samtidigt gav Intel AMD rätten att använda x86-serien för egna konstruktioner. 1985 lanserades Intel 386 som fick stor spridning och blev nästan standard på den exploderande PC-marknaden. AMD kom med sin motsvarande modell några år senare.

I början fokuserades utvecklingen av processorer på att öka klockfrekvensen. Efter några år hade man dock nått upp till den i praktiken högsta möjliga gränsen på ca. 3 GHz. Fokuset gick över att öka prestandan genom att bygga processorer med flera kärnor, vilket innebär att flera processer (uppgifter) kan bearbetas samtidigt. En kärna kan i princip utföra endast en uppgift i taget, medan för flera uppgifter någon form av time sharing måste tillämpas.

## Moores lag

Lagen är kallad efter en av Intels grundare, Gordon E. Moore, som redan 1965 formulerade tesen att utvecklingen av en ny generation processorer dröjer ca. 18 månader. Om man definierar ”ny generation” med en fördubbling av prestandan, kan man formulera denna tes rent tekniskt så här: Antalet transistorer som får plats i ett chip, vilket i sin tur bestämmer klockfrekvensen, fördubblas ca. var 18:e månad. Verkligheten har sedan dess bekräftat denna tes i stora drag.

## Centralenheten

När en persondator är utrustad med flera processorer, vilket inte sällan förekommer, kallas datorns samtliga processorer för datorns centralenhet, anpassad till engelskans Central Processing Unit (CPU). En viss språkförbistring förekommer i detta sammanhang när man pratar om mikroprocessorn och menar datorns CPU. I själva verket kan en mikroprocessor vara en del av centralenheten. Dvs när datorn har flera processorer, kan en eller flera av dem vara mikroprocessorer.

## Processorns uppbyggnad

Processorn innehåller generellt följande delar:

- en styr- eller kontrollenhet

- en aritmetisk-logisk enhet (ALU)

- en klocka med en oscillerande kristall

- ett antal register (minnen)

- tre bussar (binary unit system), se sid 21.

Ibland ingår inte alla dessa delar i mikroprocessorn. Kontrollenheten, aritmetisk-logisk enheten (ALU) samt registren är alltid inbyggda i processorn, medan klockan kan ligga utanför, speciellt kristallen p.g.a. sin storlek. Bussarna är ledningar som förbinder centralenhetens olika delar med varandra.

Kontrollenhetens uppgift är att se till att de instruktioner som finns i ett program, hämtas, tolkas och utförs i rätt ordningsföljd. Dessutom ska kontrollenheten även styra de övriga komponenterna, så att dataflödet synkroniseras mellan dem. Registren lagrar de data processorn arbetar med. Det finns tre typer av register:

- Adressregister, som anger vilken adress i minnet som ska läsas in härnäst.

- Dataregister, som innehåller de data som ska användas i beräkningarna.

- Kontroll- och statusregister, som innehåller styrande information samt uppgifter om läget efter den senaste operationen.

## Bussar

Informationen överförs mellan de olika enheterna och systemet via bussarna. De tre vanligaste bussarna är:

- Databussen överför data och instruktioner mellan de olika enheterna.

- Adressbussen överför minnesadresser mellan enheterna, dvs var informationen ska hämtas eller vart den ska skickas.

- Kontrollbussen hanterar de signaler som synkroniserar hela systemet.

Om vi istället för processorns uppbyggnad fokuserar på dess uppgifter kan vi säga:

## Processorns uppgifter

Processorn ansvarar för en mängd olika uppgifter. De viktigaste kan vi dela in i tre huvudområden:

- Aritmetiska och logiska operationer

Den aritmetisk-logiska enheten (ALU) utför de faktiska beräkningarna. Här bearbetas alla matematiska och logiska operationer, t.ex. om du vill addera två tal med varandra. För att processorn ska kunna räkna, kodas all information med en kombination av nollor och ettor, s.k. binär kod.

- Styrning och övervakning med hjälp av styr- eller kontrollenheten

Styrenheten är ledaren i processorn. Den hämtar de kommandon som ska utföras från arbetsminnet (RAM) och bestämmer i vilken ordning och vid vilken tidpunkt de ska utföras. För att göra detta läser styrenheten in- och utdata från andra komponenter i datorn, t.ex. från mus och tangentbord.

Styrenheten kontrollerar också att de uppgifter som den har tilldelats, utförs korrekt och varnar om något är fel. För att göra detta jämför den aktuella processer med målstatusen och gör detta synligt för dig. Det kan du t.ex. se när processorn visar hur långt en nedladdning har kommit.

- Utbyte av data genom bussystemet

Bussystemet är kommunikationsnätverket i datorn. Det förbinder processorn med huvudminnet och andra komponenter som t.ex. hårddisken eller grafikkortet. Man kan jämföra det med ett vägnät där data transporteras från en plats till en annan.

## Olika typer av processorer

Det finns en gräns för hur snabbt en processor kan arbeta, dvs klockfrekvensen är begränsad. Det är här flerkärniga processorer kommer in i bilden. När processorn har flera kärnor kan datorn utföra flera uppgifter samtidigt. Flerkärniga processorer används numera inte bara i persondatorer utan även i surfplattor och smartphones.

Det finns olika typer av flerkärniga processorer:

- Enkelkärniga processorer (single core)

- Processorer med dubbla kärnor

- Fyrkärniga processorer

- Sexkärniga processorer (hexakärniga)

- Åtta-kärniga processorer (octa core)

## Intel processorer

Intel står för Integrated Electronics, grunades 1968 av kemisten Gordon E. Moore (sid 24) och fysikern Robert Noyce, meduppfinnare till den s.k. integrerade kretsen. I slutet av 90-talet var Intel ett av de största och mest framgångsrika bolagen i världen. Idag har företaget ca. 100 000 anställda. Intel har varit och är fortfarande ledande inom tillverkning av processorer. 1971 lanserade Intel vad som anses vara världens första mikroprocessor Intel 4004.

Vi ska nu titta på en av de mest kända Intel processorerna, nämligen Pentium 4, som kan anses som en modell för många av dess efterföljare.

## Arkitekturen

Inels processorer har en avancerad arkitektur som implementerar en lika avancerad minneshantering. Inte allt kan beskrivas här och inte allt som beskrivs kan visas på den förenklade bilden ovan. Det finns separata cacheminnen för instruktioner (IC) och data (DC). Dessa minnen är av enkel typ L1 (Level 1), medan CPUn som sitter på samma krets, har en andra nivå cache av typ L2 (Level 2). Den är dessutom utrustad med en separat port (Data) mot DC, vilket medför att CPUn samtidigt kan läsa från L2 cache (osynlig på bilden) och det vanliga datacacheminnet DC. Bussarna är ganska breda och kan överföra 64 bitar mot DC och 256 bitar mot L2 cachen.

## Hyper Pipeline

När Intel processorn Pentium 3 (P3) vidareutvecklades till Pentium 4 (P4), ökades antal steg som en instruktion måste gå igenom, till det dubbla. Genomgången av antal steg kallas för processorns pipeline. I en pipeline hanteras alla instruktioner samtidigt. I en P3 som har 10 steg hanteras 10 instruktioner samtidigt. En P4 har 20 steg, så att 20 instruktioner hanteras samtidigt. Man säger, djupet på processorns pipeline är större. Detta medför en effektivare hantering av instruktioner hos P4, även om det tar dubbelt så lång tid för en instruktion att gå igenom processorn. Men vid hantering av tusen- ja miljontals instruktioner är djupet på processorns pipeline avgörande för att öka processorns klockfrekvens. Man pratar om Hyper Pipeline. Logiken är jämförbar med att i andra sammanhang öka ordlängden t.ex. från 32 bitras till 64 bitars ordlängd.

För att öka processorns klockfrekvens (sid 23) kan man alltid minska på storleken av processorns kärna. Men detta stöter på en gräns av fysikaliska och materialtekniska skäl. Det är här Hyper Pipeline dvs ökning av antalet steg i processorns pipeline som ett alternativ blir relevant.

## Execution Trace Cache

I vanliga processorer delas upp all data i instruktioner som utförs. Det innebär fler steg för processorn att avkoda informationen och sedan använda den. P3 arbetar på det sättet. I nyare processorer som P4 gör man så man lagrar den redan avkodade informationen i ett s.k. trace cache, ett spårminne. När informationen ska användas igen, hämtas endast de redan avkodade data och exekveras. Dessutom lagras den i den ordning som den ska användas, så att ingen tid slösas bort för sortering.

En Execution Trace Cache är alltså en specialiserad instruktionscache som lagrar den dynamiska ström av instruktioner som kallas Trace. Den bidrar till att öka bandbredden för hämtning av instruktioner och minska strömförbrukningen (t.ex. i P4) genom att lagra spår av instruktioner som redan har hämtats och avkodats. En Trace processor är en arkitektur som är utformad kring Trace cachen och bearbetar instruktionerna på spårnivå.

## Advanced Transfer Cache

När vi diskuterade arkitekturen (förra sidan) nämnde vi två typer av minnen: den enkla typen L1 (Level 1) och den avancerade typen L2 (Level 2). Från ett L2 minne kan information hämtas varje klockcykel, medan samma sak kan göras av ett L1 minne varannan klockcykel. Detta medför att bandbredden ökar och tiden det tar att hämta information minskas. Detta minne används till att förutspå vilka instruktioner som kommer att användas.

Advanced Tranfer Cache är alltså en typ av L2-cache som är inbäddad på samma chip som själva processorn, vilket ger en betydande ökning av cache-prestandan, vilket resulterar i märkbara prestandavinster per klockslag för processorn.

## Rapid Execution Engine

är den del som förser processorn med rätt information. Med den här tekniken går aritmetiska logikenheterna (ALU) med dubbla hastigheten jämfört med resten av processorn. P4 har två ALU-enheter. I en processor på 3,8 GHz kommer ALU:erna till exempel att arbeta i 7,6 GHz. Rapid execution engine tar hand om upprepade operationer som additioner och subtraktioner. Dessutom förbättrar detta processorernas integerprestanda avsevärt.

Antalet instruktioner per sekund och flyttalsoperationer per sekund för en processor kan härledas genom att multiplicera antalet instruktioner per cykel med klockfrekvensen (cykler per sekund i Hertz) för processorn i fråga. Antalet instruktioner per sekund är en ungefärlig indikator på processorns sannolika prestanda.

Instruktioner per cykel (IPC) är ofta en aspekt av en processors prestanda: det genomsnittliga antalet instruktioner som exekveras under varje klockcykel. Det är den multiplikativa inversen av cykler per instruktion.

Beräkningen av IPC görs genom att köra en viss kod, beräkna antalet instruktioner på maskinnivå som krävs för att slutföra den och sedan använda högpresterande timers för att beräkna antalet klockcykler som krävs för att slutföra den på den faktiska hårdvaran. Det slutliga resultatet erhålls genom att dividera antalet instruktioner med antalet CPU-klockcykler.

## Floating Point Unit (FPU)

Det är den enheten i CPU som tar hand om flyttals-, dvs decimaltalsberäkningar, medan den aritmetisk-logiska enheten (ALU) utför heltalsberäkningar. Flyttal är synonym till decimaltal, dvs rationella tal. FPU kan förstås hantera endast tal med ändligt antal decimaler p.g.a. den begränsade lagringsplatsen i datorn. Alla andra rationella samt de irrationella talen (π, e, ...) blir avrundade. Med floating point menas decimalpunkten som ”flyter” dvs vars plats varierar i de många möjliga representationer av decimaltal (grundpotensform, eng. scientific notation). FPU-enheten är särskilt viktig för tunga numeriska beräkningar och applikationer som 3D spel.

## Streaming SIMD Extensions (SSE)

SIMD står för Single Instruction Multiple Data. Som namnet säger ger en instruktion flera data. SSE är ingenting annat än SIMD, nämligen en standard på en samling instruktioner som processor förstår, för att på ett bättre sätt kunna arbeta med data. En äldre variant är MMX. Med kännedom om denna standard kan mjukvarutillverkarna optimera sina programvaror till dessa instruktioner, för att uppnå bästa möjliga prestanda.

## Multithreading

När många trådar är i gång i en dator, t.ex. att skriva i Word och samtidigt överföra bilder från mobilen till datorn, talar man om multithreading. Det är processor-arkitekturen som avgör om bearbetning av flera trådar samtidigt är tekniskt möjligt. Det finns olika tekniska lösningar för att implementera multithreading. Den enklaste tekniken att realisera multithreading är time sharing. Den delar in tiden för bearbetning av delar av en tråd och skickar in dem till en processor som kan bearbeta endast en tråd i taget. Genom att ta dessa delar, en i taget, från flera trådar, blir resultatet att processorn bearbetar flera trådar, fast inte samtidigt.

## Hyperthreading (HT)

Hyperthreading delar upp en fysisk processor i två logiska processorer, så att processorn kan arbeta med två separata trådar samtidigt. Varje pipeline kan innehålla instruktioner från någon av dessa två två trådar. På varje steg kan det samtidigt finnas instruktioner från båda trådarna. För varje klockcykel kan man hämta instruktioner från båda trådarna. Programkod skriven för processorer utan Hyperthreading fungerar även med Hyperthreading. Men det är möjligt att via schemaläggning av trådar förbättra funktionaliteten.

## Kärna (Core)

Kärnan (Core) är den egentliga hjärnan i i processorn. När man hade nått taket för snabbheten när det gäller klockfrekvensen, började man bygga in flera kärnor i samma processorskal. Det är helt enkelt flera processorer i samma krets som kan dela vissa funktioner. Under tiden har det utvecklats processorer med 2, 4 och 6 kärnor.

## Virtualiseringsstöd

Med virtualisering menas en simulerad, eller virtuell miljö till skillnad från en fysisk miljö. Virtualisering innefattar ofta datorgenererade versioner av maskinvara, operativsystem, lagringsenheter och annat. T.ex. kan man ha virtualiserade operativsystem i en dator. På en Mac kan man installera Windows som ett virtualiserat operativsystem. Eller på en PC med Windows kan man intallera Ubuntu, ett Unix-baserat operativsystem som virtualiserad variant. I så fall behöver processorn ha ett virtualiseringsstöd, så att flera operativsystem samtidigt kan arbeta mot processorn.

## Front Side Bus (FSB)

Bussar är moderkortets kommunikationskanaler (sid 21). En speciell sådan är Front Side Bus (FSB), även kallad systembuss, som har hand om dataöverföringen mellan processorn och datorns övriga kretsar. FSB arbetar med olika hastigheter beroende på processor. P4 t.ex. använder sig av bussar med 200 MHz i 4 kanaler. För att komma upp i 800 MHz används en teknik som kallas för quad-pumped.

## Intels processorfamilj

Intel har en stor mängd olika typer av processorer, anpassade till olika typer av datorer. Eftersom denna information är versions- och tidsberoende, hänvisas till företagets hemsida www.intel.com. Och där speciellt till processortyper för persondatorer. Endast några få tar vi upp är:

Intel Celeron bygger på Pentium teknologin och är Intels lågprisalternativ med låg prestanda.

Intel Atom är specialtillverkad för små enheter och används bl.a. i Notebooks och mobila enheter med låg elförbrukning.

Pocessorer för servrar och arbetsstationer har mycket högre prestanda och kan även användas för mer krävande applikationer som t.ex CAD, 3D spel eller annan grafisk bearbetning. I servrar och arbetsstationer har man inte lika höga krav på effektsnålhet och man kan även tillåta bättre kylning med fläktar då ljudnivån för servrar inte är lika viktig. Som en slags ”värsting-processor” kan man nämna här Intel Itanum. En annan Intel serverprocessor är Intel Xeon:

Intel Xeon är Intels server processor och finns i ett antal olika modeller som t.ex. Intel Xeon Phi. Xeon processorerna har multiprocessorstöd och förbättrad felkontroll för att öka stabiliteten. De är även utrustade med Hyperthreading-trknologin (sid 28)  för att kunna hantera flera applikationer samtidigt. I Phi-modellerna kan man få upp till 72 processorkärnor.

## Intels vPro-teknologi

Här kommer vi in i miljöer där persondatorn är ansluten till ett nätverk. vPro är en teknologi och en plattform som ska skydda den enskilda datorn i ett nätverk mot skadlig trafik, t.ex. virus eller andra typer av säkerhetsrisk. Man ska kunna bl.a. stänga av eller starta enskilda datorer i nätverket när vissa händelser inträffar. Intel har integrerat en rad säkerhetsfunktioner i sin vPro-plattform som ska skydda mot mjukvarubaserade attacker och filtrera bort virus och andra hot. Dessa säkerhetsfunktioner är inbyggda i processorn, dvs de är hårdvarumässiga och fungerar därför, även om datorns operativsystem blivit utslaget och slutat fungera.

Med vPro-teknologin kan man tack vare en inbyggd funktion i processorn lokalisera, felsöka och åtgärda problem hos klientdatorer i ett nätverk, även om dessa är avstängda. Man kan också från en central plats som man själv väljer, med en övervakningsprogramvara konfigurera och uppdatera klientdatorer i nätverket.

## AMD processorer

AMD står för Advanced Micro Devices, grunades 1969 och är Intels största konkurrent. AMD är idag världens andra tillverare av Windows-kompatibla PC processorer. AMD har även köpt grafikkortstillverkaren ATI och har därmed rättigheterna till grafikprocessor ATI Radeon. I början utvecklade AMD lågprisprocrssorer med låg prestanda som t.ex. K5-K6 och K6-2 serierna som är jämförbara med Intels Celeron. Det var först på senare tid som AMD med sin nyaste kreation AMD Athlon börjat plocka stora marknadsandelar och hota jätten Intels dominans på processormarknaden. En innovation inom processorteknik som AMD har kommit med den senste tiden, är:

## Accelerated Processor Unit (APU)

APU är ett alternativ till CPU. I en APU har man integrerat:

      - Processorn

      - Grfikprocessorn

      - En del av Chip-set

i en enda enhet. Så, istället för tre har man en enhet som är både snabbare och förbrukar mindre ström. Jämför med moderkortets på sid 20. Den här nya typen av processor används främst till bärbara datorer.

Vad gäller produkter heter AMDs processor för bärbara datorer AMD Turion. Även AMD Phenom och AMD Athlon finns i mobila enheter.

## AMDs processorfamilj

Även här hänvisar vi till företagets hemsida www.amd.com p.g.a. att all information av denna typ är versions- och tidsberoende.

Här tar vi upp några tekniker som används i AMD processorer:

Integrerad minneskontrollern i Athlon 64 har flyttats in i själva processorn, så att väntetiden mellan processorn och minnet blivit kortare.

Hyper Transport är ett alternativ till och ska ersätta Front Side Bus (FSB), sid 35. Det nya hos Hyper Transport är att bussen sitter i processorn.

Cool’n Quiet  innebär att processorn anpassar både sin hastighet och spänning under körning. Dvs används processorn för fullt, går den i maximal fart och utvecklar motsvarande värme. Men när processorn inte används maximalt, sjunker hastigheten och spänningen och därmed värmeutvecklingen samt fläkthastigheten automatiskt, vilket ger mindra ljud. För att realisera Cool’n Quiet-tekniken krävs ett moderkort som stödjer denna funktion. Dessutom behöver man installera en drivrutin till processorn.

Heatspreader  är ett hölje av metall som skyddar processorn mot mekaniska stötar, t.ex. när fläkten monteras. Samtidigt hjälper höljet till att fördela värmen över en större yta för att avleda hettan som processorn producerar när den körs.

AMD Opteron  är en 64-bitars processor som är tillverkad för servrar och arbetsstationer. Den stödjer både 32- och 64-bitars applikationer och har multiprocessorstöd (SMbP). AMD satsar stort på Opteron-serien.

## ARM processorer

ARM står för Advance RISC Machine och är en tillverkare av små, strömsnåla och effektiva processorer som man i första hand hittar i inbyggda system samt mobiltelefoner, läsplattor, spelkonsoler och annan konsumentelektronik. ARMs mest kraftfulla processorer kan även användas i persondatorer och läsplattor under operativsystem av typ Linux, IOS och Android.

Besvara nu frågorna 2.7-2.39 på sid 50 om

avsnitt 2.2 Processorn.

2.3   Chip-set och bussar

Ämne			Sida

2.3  Chip-set och bussar	32

    - Northbridge och Southbridge	33

Moderkortets bussar	34

    - PCI-Express (PCIe)	34

    - Front Side bus (FSB) / Systembussen	35

    - PCI-bussen	35

    - AGP-bussen	35

    - FireWire bussen	36

    - Universal Serial Bus (USB)	36

    - Seriell ATA (SATA)	37

    - eSATA

    - IDE Gränssnittet

Frågor 2.40-2.52 om Chip-set och bussar	37

Chipset sitter centralt och är en fördelare mellan moderkortets olika komponenter via s.k. bussar. Så sade vi tidigare när moderkortet presenterades (sid 20):

Nu ska vi precisera genom att ”döpa” om Chipset till:

Chip-set

Dvs ett set av chips, på svenska: en uppsättning integrerade kretsar. Dessa chips är samlade på moderkortet för att arbeta tillsammans. Om processorn är datorns hjärna, kan man jämföra chip-setet med datorns hjärta. Härifrån pumpas data till och från moderkortet. Det är med hjälp av Chip-set som datorns komponenter kan kommunicera med varandra.

## Northbridge & Southbridge

Ett chip-set består av två delar, en s.k. nord- och en sydbrygga som tar hand om olika delar av kommunikationen mellan olika kretsar i datorn.

Northbridge tar hand om kommunikationen mellan processor och RAM samt data till grafikkortet (inbyggt eller externt).

Kommunikationen är mer intensiv i nordbryggan, den blir därför varmare och är den krets på moderkortet som ofta har kylfläns.

Southbridge tar hand om datatransporten till och från hårddiskarna och alla andra I/O-enheter, och låter datatrafiken passera länken till Northbridge.

Ursprungligen var det bara Intel som tillverkade chip-set till moderkort. Men i samband med Pentium II och III började också andra företag slå sig in på marknaden. Det taiwanesiska företaget VIA tillverkar idag chip-set till både AMD- och Intel-processorer.

Eftersom all datatransport styrs av chip-set blir North- och Southbridge de viktigaste enskilda komponenterna på moderkortet. Datorns chip-set sätter gränserna för dess klockfrequenser, bussbredd osv. Chip-setets inbyggda styrenheter sköter också kopplingen till I/O-enheter som hårddiskar och USB. Därmed bestämmer chip-set i praktiken vilka typer av enheter som kan anslutas till datorn. Nya chip-set utvecklas kontinuerligt.

Under de senaste åren har chip-set-tillverkarna försöt bygga in fler och fler funktioner i chip-setet som t.ex.:

  - Grafikkort, inbyggd i Northbridge

  - Ljudkort i Southbridge

  - Modem i Southbridge

  - Nätverkskort och FireWire i Southbridge

Detta gör att moderkorten blir mindre och datorlådorna kan därmed göras mindre. De integrerade funktionerna i chip-set kan inte jämföras med de enskilda kort som man kan köpa. Integrerade enheter är mycket enklare i sitt utförande. Kvalitén är sämre, men de duger bra till det mesta. Det är viktigt att de integrerade ljud- och grafikfunktionerna kan avaktiveras, när det behövs, så att de kan ersättas med separata kort som kan monteras i datorns kortplatser.

| Buss | Max. överföringshastighet |
| --- | --- |
| PCI | 133 MB/s |
| AGP 2x | 528 MB/s |
| AGP 4x | 1 056 MB/s |
| AGP 8x | 2 112 MB/s |
| PCI Express 1 x | 250 MB/s |
| PCI Express 2 x | 5 00 MB/s |
| PCI Express 4 x | 1 000 MB/s |
| PCI Express 16 x | 4 000 MB/s |
| PCI Express 32 x | 8 000 MB/s |
| PCI Express 2.0 max | 16 000 MB/s |

Lika viktigt är det att man har rätt drivrutiner till chip-set för att få ut maximal prestanda ur dator. Dessa kan hämtas från resp. tillverkares hemsida.

## Moderkortets bussar

Läs om bussar allt vi sade tidigare på sid 21 och 24. Här följer en kort beskrivning av de mest använda buss-typerna på moderkortet:

PCI Express (PCIe)     är en standrad som har ersatt de tidigare PCI- och AGP-bussarna. Medan de traditionella buss-typerna PCI och AGP är parallella, är PCIe en seriell överföringsmeod. En seriell buss har många fördelar. T.ex. så behövs betydligt färre anslutningar, vilket ger tunnare kablar, mindre kretskort och kompaktare system. Övergång till seriell kommunikaton sker även på andra bussar som t.ex. IDE och SATA. Parallell överföring kan tyckas gå fortare. Men det kräver att alla databitarna kommer fram samtidigt i alla ledarna, annars blir det fel. Då måste alla ledarna vara lika långa samt inte störas av andra signaler. I seriell kommunikation uppstår inte detta problem. Seriell kommunikation har använts med framgång på många ställen, t.ex. i lokala nätverk typ Ethernet (upp till 1000 Mbit/s).

Den traditionella PCI-bussen kan överföra 32 bitar åt gången i 33 MHz vilket ger en maximal överföringshastighet på 133 MB/s. En PCIe-buss kan använda sig av klockfrekvenser upp till 2 GHz och har, tack vare sättet som bussen byggs på, en överföringshastighet på 4 GB/s åt varje håll. PCIe använder full duplex i motstas till PCI och AGP.

| Buss | Max. överföringshastighet |
| --- | --- |
| PCI | 133 MB/s |
| AGP 2x | 528 MB/s |
| AGP 4x | 1 056 MB/s |
| AGP 8x | 2 112 MB/s |
| PCI Express 1 x | 250 MB/s |
| PCI Express 2 x | 5 00 MB/s |
| PCI Express 4 x | 1 000 MB/s |
| PCI Express 16 x | 4 000 MB/s |
| PCI Express 32 x | 8 000 MB/s |
| PCI Express 2.0 max | 16 000 MB/s |

PCIe-bussen består av ett antal kanaler med vardera 250 MBit/s överföringshastighet. Om man vill ha högre hastighet kan man komninera flera kanaler: 2, 4, 8 eller 16 kanaler kan användas samtidigt. Ett grafikkort kanske använder 16 kanaler, (PCIe 16x) vilket ger 4 000 MBit/s medan ett ljudkort kanske klarar sig med 1 kanal, (PCIe 1x) vilket ger 250 MBit/s.

Ett chip-set kan ha 20 PCIe kanaler. Dessa kan t.ex. utnyttjas till 1st PCIe 16x, 1st PCIe 2x och 2st PCIe 1x. PCIe kallas även för 3GIO (3:e generationens IO).

Alla delarna i datorn är ihopkopplade med bussar på moderkortet. Bredden på bussarna avgör hur många bit per gång som skickas. Bussfrekvensen avgör hur ofta det här paketet skickas. Med bredden på en buss menar man hur många ledningar det ligger i bredd.

Front Side bus (FSB) / Systembussen    är beteckningar på den buss som går mellan processorn och arbetsminnet (RAM). Den består av en adressbuss och en databuss. Adressbussen pekar ut vart data ska hamna och databuss skickar dit data. FSB arbetar med olika hastigheter beroende på processor. Intels Pentium 4 använder sig av bussar med 133 MHz i två kanaler (266 MHz effektivt) resp. 200 MHz fyra kanaler (800 MHz effektivt). För att komma upp i t.ex. 800 MHz multiplicerar man en kanal med 4 (4 x 200) och då kallas detta för quad-pumped.

PCI-bussen     kom år 1992 och har ersatt den gamla ISA-bussen. PCI-bussen är 32 eller 64 bitar bred och klockas med en frekvens från 0 till 66 MHz, vilket då ger en maximal överföringshastighet på 528 MB/s medan den gamla ISA-bussen maximalt kunde överföra ca. 24 MB/s. PCI-X är det senaste tillskottet som använder sig av 2 och 4 gånger vanlig hastighet, vilket då innebär att man kan komma upp i hastigheter (burst transfer rate) på 2,1 eller 4,3 GB/s.

I motsats till ISA är PCI själv konfigurerande (Plug and Play), dvs adresser tilldelas automatiskt, så att man slipper hårdvarukonflikter mellan olika PCI-kort man ev. stoppar i datorn.

AGP-bussen     står för Accelerated Graphics Port och är en modifierad, men helt fristående variant av PCI-bussen, speciellt avsedd för grafiköverföring, t.ex. för 3D dataspel. AGP har tillgång till systembussen och primärminnet via Northbridge utan att belasta processorn.

Det var behovet av ökad bandbredd mellan processorn och grafikkortet som först ledde till utvecklandet av den lokala PCI-bussen. Det började bli trångt med grafikkort, hårddiskar och andra enheter som slåss om bandbredden på PCI-bussen. För att lätta på trycket utvecklade Intel en ny buss speciellt för grafikkort. AGP-bussen introducerades med Pentium II. De första moderkortskretsarna att stödja AGP var Intels chip-set 440LX-kretsar. Ett moderkort innehåller en enda AGP-plats för grafikkortet. Idén bakom AGP är enkel: skapa en snabbare buss mellan grafikkretsar och processorn. Bussen arbetar mellan dessa två enheter, vilket gör att det blir lättare att öka hastigheten för AGP, och att göra förändringar som är specifika för grafiken. En ytterligare fördel med AGP är att grafiken isoleras från resten av PC:n och belastningen på PCI-bussen minskar, vilket medför att de andra PCI-enheterna får bättre prestanda.

En annan fördel med AGP är möjligheten att dela RAM-minnet med grafikkretsen vilket då innebär att grafikkorten får tillgång till stora mängder minne, för att i första hand förbättra hanteringen av 3D.

AGP kan dessutom överföra data både vid den stigande och fallande sidan av en klockcykel, till skillnad från PCI-bussen som bara överför data vid den fallande sidan. Det här gör att överföringshastigheten med AGP blir betydligt snabbare än PCI-bussens megabyte per sekund.

FireWire bussen IEEE 1394     är en alternativ standard till höghastghetskommunikation mellan datorer och periferiutrustning. FireWire-bussen har en max dataöverföringshastighet på 400 Mbit/s. Kabeltypen till FireWire består av en 6-polig kabel som påminner om USB-kablar. En skillnad jämfört med USB är att FireWire inte behöver en PC utan kan användas direkt mellan olika enheter, t.ex. mellan två videoapparater. USB däremot måste alltid ha en PC (eller motsv.) som styrenhet.

FireWire kallas även DV och har fått sin största användning inom videobranschen, t.ex. mellan videokamera, videobandspelare osv.

Lite fakta om FireWire-bussen:

- Hög hastighet upp till 400 Mbit/s

- Plug & Play installation av enheter på bussen med stöd för Hot Swap

- Använder 6-polig kontakt med 2 strömförsörjningsledare och 4 dataledare

- Maximal kabellängd 4,5 meter

- Möjlighet till Daisy Chain koppling av FireWire-enheter på samma buss

## Universal Serial Bus (USB)

är en seriell förbindelse, som ger ger möjlighet att förbinda tangetbord, mus, skrivare, scanner, kamera, osv. med datorn. Den ursprungliga standarden omfattar 2 typer av kontakter och innebär en betydande förenkling när PC-utrustning ska kopplas samman.

USB-standarden innehåller avancerade Plug & Play och Hot Plug faciliteter, som sörjer för korrekt instalation, automatisk produktigenkännande och konfigurering samt att periferiutrustningen kan anslutas, tas bort eller bytas ut utan att datorn måste stängas av.

Dagens moderkort/datorer har oftast USB 2.0 standarden. Om flera USB-enheter ska anslutas kan man inskaffa sig en USB-hub som då ger anslutningsmöjlighet för flera enheter. Mycket av utrustningen kommer således att kunna sammankopplas, s.k. Daisy Chain. Det kan anslutas 127 enheter över en USB-förbindelse.

USB-kabeln är en 4-polig ledare med de bägge dataledarna tvinnade runt varandra.

USB 2.0 har en maximal bandbredd på 480 Mbit/s, vilket är 40 gånger mer än USB 1.1. USB 2.0 är fullt bakåtkompatibel mot USB 1.1, vilket innebär att enheter kan anslutas till USB 2.0 portar och utnyttja den maximala bandbredden på 12 Mbit/s som USB 1.1 har.

Kommunikationshastigheten i USB 2.0 kan variera upp till 12 Mbit/s för USB 1.1 med skärmad kabel, dock max 1,5 Mbit/s med oskärmad kabel, och 480 Mbit/s för USB 2.0. Hastigheten avgörs av enhetens drivrutin, vilket framgår av enhetens specifikationer. Maximalt avstånd mellan enheterna är 5 meter vilket innebär att USB-kablar inte får överstiga en längd på 5 meter.

USB-kabeln innehåller också strömförsörjning till de yttre enheterna med sammanlagt maximalt 500 mA. Det innebär att mindre komponenter inte behöver extern strömkälla. Exempel på detta är USB-minnen och små hårddiskar. Dessutom kan man ladda t.ex. mobiltelefoner via USB-kabeln.

Av de ursprungliga kontakttyperna används Type A i datorn, Type B på större enheter som skrivare och liknande. Micro-B används ofta i digitalkmeror, mobiltelefoner osv.

- USB 3.0 medger kommunikation på hastigheter upp till 5 Gbit/s. Nytt i denna standard är även strömförsörjning till de yttre enheterna kan gå upp till 0,9 A. USB 3.0 har fem extra ledare i kabeln. Kontakterna i datorn är bakåtkompatibla mot USB 2.0, vilket gör att man kan sätta in en USB 2.0-kabel i ett USB 3.0-uttag. Då får man dock bara tillgång till USB 2.0 hastigheten.

## Seriell ATA (SATA)

. . .

Besvara nu frågorna 2.40-2.52 på sid 52 om

avsnitt 2.3 Chipset och bussar.

2.4   Datorns BIOS

Ämne			Sida

2.4  Datorns BIOS	38

    - Inställningar i datorns BIOS	38

    - Konfiguration av BIOS	39

    - Uppgradering av BIOS	41

Frågor 2.53-2.58 om Datorns BIOS	52

BIOS står för Basic Input/Output System och är en programvara som sätter igång operativsystemet, när vi startar datorn. Man kan säga, att BIOS är datorns ”tändare”. Koden lagras i  ett s.k. EPROM-minne (Erasable Programmable Read Only Memory) som sitter på moderkortet. BIOS har även en klocka som drivs av ett extra batteri som håller reda på rätt datum och tid, även när datorn är avstängd. Om batteriet tar slut kan klockan visa fel tid.

BIOS innehåller ett initieringsprogram som körs vid start av datorn och läser in information från datorns hårddisk och andra enheter inkl. datorns kringutrustning: mus, tangentbord, skärm osv. Programmet kontrollerar också hur mycket RAM-minne som är installerad i datorn samt från vilken disk operativsystemet ska läsas ifrån.

Byter man resp. uppdaterar operativsystem eller kringutrustning i datorn, t.ex. utökar RAM-minnet osv., ändras inställningarna i BIOS antingen automatiskt eller manuellt. Därför är BIOS till en viss del programmerbar. Man kan t.o.m. ladda ned den senaste BIOS-versionen från moderkortstillverkarens hemsida och installera den, vilket dock kräver ett särskilt installationsprogram.

Ett praktiskt tips vid uppgradering av BIOS till ny version är att datorn inte får stängas av eller startas om. För då kan BIOS tömmas helt och datorn kan inte på något sätt startas igen. Det framgår av BIOS’ roll att en dator utan BIOS inte kan startas. Därför måste datorer alltid vara nätanslutna under BIOS-uppdateringen.

BIOS har tre huvudfunktioner:

- Testrutinerna (POST) går igenom datorns huvudfunktioner vid (om)start.

- Bootstrap statar inläsningen av operativsystemet från DVD eller hårddsik.

- I/O-funktionerna är den del av BIOS som används under körning.

## Inställningar i datorns BIOS

Man kan göra många inställningar i BIOS, Här några exempel:

- Säkerhetsinställningar

- Val av enheter som t.ex. hårddsikar

- Inställningar för portar

Det man då konfigurerar in är de olika funktionerna som finns på datorns moderkort.

För att komma åt och göra dessa inställningar i BIOS måste man starta om datorn. I det allra första uppstartsskedet, innan operativsystemet hunnit laddas in, visas ett kort ögonblick en meny med olika val, ofta vit text mot svart bakgrund. Menyn kan vara olika från datortyp till datortyp. Bland annat kan t.ex. stå där:

<F1/DEL> for BIOS setup

## Dvs knapptryckningar F1 eller DEL före start av operativsystemet kan öppna BIOS. Man måste vara väldigt snabb för att få in en av dessa knapptryckningar i datorn.

## Konfiguration av BIOS

Sä här kan första menysidan av BIOS se ut hos en hp-dator:

Bilden visar BIOS’ File-meny som innehåller Systeminformation, bl.a. processorns typ och hastighet, Cache- och RAM-minnets storlek osv. Med ESC-knappen kan man lämna BIOS. Man får sedan möjligheten att välja mellan alternativen att spara eller ignorera ändringar resp. att gå till standardinställningar.

Nästa bild visar BIOS’ Security-meny som man kan välja i menyraden ovan. Här kan man ställa in olika säkerhetsfunktioner i datorn.

Under Security-menyn kan man t.ex. bestämma att ett lösenord måste anges för att överhuvudtaget kunna starta datorn. Man kan även koppla på krypteringsfunktion på hårddisken. Under Diagnostics-menyn kan man (som inte visas här) kan man aktivera att hårddisken och/eller RAM-minnet ska genomgå en test vid uppstart av datorn.

Bilden ovan visar menyn System Configuration där man t.ex. kan välja Boot Options. Att boota en dator betyder att starta (om) den från scratch.

Under Boot Options kan man t.ex. bestämma vilka enheter som datorn ska kunna boota upp från. Man anger även i vilken enhet som har högst prioritet att boota ifrån.

## Uppgradering av BIOS

Av följande anledningar kan man behöva uppgradera BIOS:

- Stöd för ny hårdvara

- Installation av nytt operativsystem

- Byte till större hårddiskar

- Uppgradering av datorns minnen, t.ex. RAM-minnet.

Besvara nu frågorna 2.53-2.58 på sid 52 om

avsnitt 2.4 Datorns BIOS.

2.5   Datorns arbetsminne (RAM)

Ämne			Sida

2.5  Datorns arbetsminne (RAM)	42

Minnestyper	42

    - Single In-line Memory Module (SIMM)	43

    - Dual In-line Memory Module (DIMM)	43

Minneskontroll ECC	44

Cacheminne	45

    - L2-cache	46

    - L1-cache	46

Frågor 2.61-2.75 om RAM	53

RAM står för Random Access Memory och är datorns arbetsminne, även kallat internminne, och är en hårdvara (minneschip) som sitter på moderkortet. Där finns ett antal hållare för RAM (sid 20).

RAM:s funktion är att temporärt lagra data i väntan på att vidarebefordras till datorns processor (CPU) – till skillnad från hårddisken som är en permanent lagringsplats för data. Det handlar om två olika typer av minnen med olika funktionaliteter. Andra beteckningar är primär- och temporärt minne för RAM och sekundärminne för hårddisken. Ofta används även termen minne som synonym för RAM.

Ett typiskt exempel för RAM:s funktionalitet är programexekvering: Den kompilerade koden laddas från hårddisken till arbetsminnet, för att sedan skickas vidare till processorn, där den utförs. RAM är en mycket snabbare minnestyp än hårddisken. Det töms på sitt innehåll (nollställs) när datorns stängs av eller startas om resp. strömtillförselsen bryts, medan hårddisken behåller all data vid avstängning, dvs även utan ström.

Minnets accesstid anger hur snabbt ett minne är och avser tiden från att processorn anger en adress i minnet, till att minnet presenterar motsvarande data. Enheten för accesstiden är Nanosekunder (ns). En nanosekund är en miljarddels sekund.

## Minnestyper

Marknadens absolut viktigaste minneschip kallas för Dynamic Random Access Memory (DRAM). Ett DRAM består av ett antal minneskretsar som tillsammans bygger upp en minnesmodul. Chipets kvalitet avgör som minnets kärna kvalitén hos hela modulen.

## Single In-line Memory Module (SIMM)

En vanlig minnesprodukt är Single In-line Memory Module (SIMM), se bilden till höger. Den består av ett antal DRAM-chips på en liten s.k. Printed Circuit Board (PCB) som passar i en SIMM-hållare på datorns moderkort. SIMM finns i olika format, t.ex. 30- och 72-pin.

Minnen är ordnade i s.k. minnesbanker. Varje minnesbank kan bestå av en, två eller fler SIMM-hållare. Processorn adresserar en minnesbank i taget. Därför borde i samma bank finnas SIMM-minnen med samma kapacitet. Annars kan det förekomma att datorn inte kan känna av hur mycket minne som finns tillgängligt, vilket kan medföra att datorn inte startar alls. Information om hur de olika minnesbankerna är uppbyggda finns i moderkortets manual.

Då man ska installera minne på ett moderkort måste minneskretserna fylla en hel minnesbank för att kunna användas. Om vi t.ex. tar ett 486-moderkort med 30-pinnars SIMM-platser, krävs det att en minnesbank ska bestå av fyra SIMM-platser (8 x 4 = 32) som då måste fyllas för att datorn ska kunna starta. SIMM är en gammal standard som satt på moderkort i 486-or och de första Pentium-datorerna.

## Dual In-line Memory Module (DIMM)

En annan typ av minnesmodul är är Dual In-line Memory Module (DIMM) med dubbelt så breda datakanaler jämfört med SIMM-minnet. En DIMM-modul motsvarar därför två parvis monterade SIMM-moduler och ger därmed plats för mer minne och bredare datakanaler. DIMM används ofta för datakonfigurationer som stödjer 64-bitars eller en större minnesbuss. DIMM finns med ECC (Error Checking and Correction) som ger säkerhet och felkontroll vid behandling av data i minnet.

Skillnaden mellan Single och Dual Channel är att Dual Channel kan överföra data både den stigande och fallande sidan av klockcyckeln vilket gör att datahastigheten i ett minneschip fördubblas.

## Olika typer av DIMM-minnen

- SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) kom 1997 och var då en ny variant av det vanliga DRAM-minnet (sid 42). Hastigheten var då 66 MHz (PC66). Finns i hastigheterna 100 MHz (PC100) och 133 MHz (PC133).

- DDR (Double Data Rate) kom ut på marknaden år 2002 och var en vidareutveckling av DIMM. Datahastigheten var dubbelt så stor. När de första DDR-minnena kom, var de på 200 MHz (DDR200) och finns nu som DDR266, DDR333, DDR400, DDR433, DDR466, DDR500 samt DDR533.

- DDR HyperX med 533 MHz (PC4300). Serien består av moduler med kapaciteterna 256 och 512 MB och i par på 512 MB resp. 1 GB. Som namnet antyder kan de nya minnena hantera datahastigheter på upp till 533 MHz, beroende på vad moderkorten klarar.

- DDR2 är efterträdare till DDR. DDR2-minnena bjuder på högre fart, upp till 667 MHz, större bandbredd, runt 50% lägre elförbrukning och avsevärt bättre förmåga att hantera värmen.

- DDR3 är nyare än DDR2. De är mer än dubbelt så snabba som DDR2, upp till 1600 MHz och kan byggas i minnesmoduler upp till 16 GB.

- DDR4 är den nu senaste versionen och började att användas år 2014.

- SO-DIMM är en variant av de vanliga DIMM som har mindre fysisk storlek och som därför ofta används i bärbara datorer.

Minnets hastighet har olika beteckningar som beskriver olika saker. Om vi t.ex. tar beteckningen PC3200 kommer denna av den teoretiska hastigheten på minnet som räknas ut enligt följande formel:

Minneskontroll ECC

ECC står för Error Correction Code och kontrollerar data som flödar ut och in i minnet för att se om datan blivit skadad. Tillsammans som metoder som paritet är minneskontrollen en viktig del i alla datorer. Om datorn har en avgörande roll som t.ex. en server, är det lämpligt att välja en dator med ECC. De flesta datorer som är utformade för att användas som servrar stödjer ECC. De flesta datorer som används i hemmet stödjer varken paritet eller ECC. .

## Cacheminne

Tanken med ett cacheminne är att man i ett snabbt minne kan lagra data som används ofta och som på den regulära vägen skulle ta längre tid att hämta. Ett typiskt exempel är webbsidor som hämtas upprepade gånger. Efter den första hämtningen av en hemsida från en server på Internet lagras den vanligtvis i ett cacheminne på klientdatorn. Vid ytterligare begäran av samma sida hämtas den inte från Internet utan från lagrade (cachade) sidan i caheminnet, eftersom det i regel tar längre att hämta den från servern på Internet än från det lokala cacheminnet. Man kan se detta i sådana fall då t.ex. sidan har uppdaterats (ändrats) på servern. På klientdatorn kommer i så fall finnas kvar den gamla versionen av hemsidan som cachats före uppdateringen. Vill man se den nya versionen måste sidan fräschas upp, dvs hämtas från servern.

Samma konstruktion finns för hämtningar av data från hårddisken. I båda fall – hämtningar från Internet och från hårddisken – används ett litet cacheminne vid hårdsisken.

Små, mycket snabba cacheminnen kan även finnas i processorn som en mellanlagringsplats som gör att processorn kan slippa läsa från RAM-minnet hela tiden.

När processorn läser data från RAM avgör en cachekontroller om just den efterfrågade datan finns i cachen eller om de måste hämtas från RAM. Finns den i cachen, så kan processorn läsa direkt därifrån, vilket då kallas cache hit, en cache fullträff. I annat fall måste processorn vänta tills RAM levererar data. Det är även cachekontrollerns uppgift att med olika algoritmer försöka utnyttja cacaheminnet på ett så bra sätt som möjligt.

Cachen uppdateras vanligtvis enligt ett LRU-schema (Least Recently Used). Dvs den aktuella informationen skriver över den information som är minst använd. Detta gör cachen med en lista – ett s.k. ”tag”-minne – med information om när cachens olika delar användes senast. De första cacheminnena fungerade så att processorn skrev igenom cachen när den skulle skicka data till RAM – en teknik som kallas write through.

Idag har det blivit vanligast med en teknik som kallas write back, vilket innebär att cachen hanterar skrivningar tillbaka till RAM-minnet. Processorn blir då fortare klar med dataöveföring till RAM och kan fortsätta med sitt. Sedan är det cachens uppgift att skriva till DRAM-minnet i den takt det kan ta emot.

Den hittills vanligaste typen av sekundärt cacheminne ar betar asynkront och förser processen med data när den efterfrågas. Varje dataöverföring sker med en bekräftelse (handshaking) som kontrollerar att den sända informationen blivit korrekt mottagen. Om man vill slippa bekräftelserna kan man synkronisera cacheminnet med processorns kolcka, så att all överföring kan ske i en följd (burst mode). Om data är organiserad på rad (pipelined) i det synchrona cacheminnet innebär detta att processorn snabbare kan få fram informationen. Tillsammans blir detta ett effektivt cacheminne som kallas för pipelined burst cache eller synkront cacheminne.

Level 2 cache är ett sekundärt, extra snabbt cacheminne där systemet lägger in sådana program och data som används ofta. På så sätt arbetar datorn snabbare. Då processorn arbetar med allt högre och högre hastigheter kan det vanliga RAM-minnet inte leverera data i tillräckligt snabb takt. Processorn är tvungen att vänta ett antal cykler varje gång den hämtar infrmation från RAM.

Med dagens snabba processorer och minneskrävande program skulle det vara alltför dyrt att utrusta moderkortet med tillräckligt snabbt minne i tillräcklig mängd. Detta har man löst genom att ha en begränsad mängd mycket snabbt minne – kallat cacheminne – mellan processorn och det långsammare RAM.

Vanliga storlekar på andra nivå cache är 128, 256, 512 kB eller 1 MB.

L2-minnet fanns tidigare främst som särskilda minneskretsar på moderkortet, men ingår numera i processorn. Det har lett till att sekundärt cacheminne numera kallas L3-cache.

Level 1 cache är ett inbyggt cacheminne med varierande storlek inuti själva processor-kretsen. Detta utnyttjas internt av processorn för att denna ska kunna utföra sitt arbete som beräkningar, att exekvera program, att utföra insttruktioner osv. Även om L1-cachen enkelt sett har samma funktion som L2-cachen så kan man inte jämföra dessa med varandra.

Ett tillräckligt stort L1-cache skulle inte kunna ersätta L2-cachen, eftersom deras arbetsområden är åtskilda. De arbetar på olika plan och olika nivåer. L1-cachen är även uppdelad för att sköta olika funktioner. Ofta är halva mängden avsatt för kod, medan den andra är ämnad för data.

Besvara nu frågorna 2.61-2.73 på sid 53 om

avsnitt 2.5 Datorns arbetsminne (RAM).

2.6   Hårddiskar

Ämne			Sida

2.6  Hårddiskar	47

    - Serial ATA, SATA diskar	48

    - Solid State hårddiskar SSD	48

    - RAID	49

Frågor 2.76-2.84 om Hårddiskar	53

Hårddisken levereras oftast i en sluten metallållare som monteras i datorns låda utanför moderkortet. Bilden till höger visar innehållet i metallållaren till en traditionell mekanisk hårddsik med sina beståndsdelar.

De senaste åren har de mekaniska hårddiskarna ersatts av s.k. Solid State Disks (SSD) som är monterade i ett hölje, se bilden nedan. Fördelen med SSD är att de saknar helt rörliga delar, är mycket snabbare och har större kapacitet. Dessutom är de strömsnåla, utvecklar alltså mindre värme.

Innanför höljet till hårddisken finns en eller flera hårda skivor staplade på varandra. Höljet är lufttät för att hindra dammpartiklar från att komma in och förstöra skivan. Enheten innehåller drivmotor och styrelektronik, en teknik som, när den infördes, kallades Winchester. Typiska rotationshastigheter är 4200, 5400, 7200 och 10000 varv/minut. Dagens hårddiskar har oftast yttermåtten 2,5 tum och 3,5 tum. De roterande skivorna är helt inneslutna i dammfria höljen.

Hårddsiken är en typ av sekundärminne som lagrar datorns operativsystem och alla program samt användarens filer och mappar. All data finns kvar när strömmen slagits av. Den vanligaste lagringstekniken är magnetisk lagring som används i både mekaniska hårddiskar och SSD. Andra tekniker som t.ex. optisk lagring används i CD/DVD-enheter och i programmeringsbara minneskretsar av typ USB/FLASH Card mm.

Kommunikationen mellan processorn, internminne och hårddisken övervakas av ett kontrollerkort som sitter inbyggt på moderkortet. Alla hårddiskar har ett kretskort monterat som sköter styrning av motorn som roterar skivan och flyttar läs- och skrivhuvudena på disken. Ju snabbare en hårddisk kan överföra information desto bättre är den. Överföringshastigheten anges ofta som bitar per sekund eller MB/s eller GB/s.

## Serial ATA, SATA diskar

Förr i tiden använde man hårddiskar av typen IDE. Numera gäller i första hand Serial ATA, SATA, vilket gör att man slipper de breda 40-pinners IDE-kablarna, med både master och slave (hos föregångaren PATA). Till varje SATA-kanal kan endast en enhet anslutas.

Serial ATA är ett seriellt gränssnitt. Därför behöver anslutningskablarna inte innehålla lika många ledare. SATA är den dominerande mekaniska hårddisktypen för persondatorer och finns både i storleken 2,5 tum och 3,5 tum.

## SSD hårddiskar (Solid State Disks)

De senaste åren har SSD hårddiskar nästan förträngt de traditionella mekaniska hårddiskarna p.g.a. sina tekniska fördelar: inga rörliga delar, mycket snabare, mindre (ofta 2,5 tum), mindre elförbrukning, mindre värmeutveckling. Läs- och skrivhastigheten är ofta mer än dubbelt så hög. Sökhastigheten kan t.o.m. vara upp till 100 gånger högre. Dessutom är SSD tystare. Av dessa anledningar har SSD blivit nästan strandrad hos bärbara datorer. Kontakten är en vanlig SATA-ansutning.

Den enda nackdelen av SSD hårddiskar är att det är nästan omöjligt att återskapa data, om man raderar innehållet eller oavsiktligt, genom systemfel eller datavirus blir av med hårddiskens filer och mappar. Med en traditionell mekanisk hårddisk kan man oftast återskapa innehållet, eftersom p.g.a. den magnetiska lagringstekniken data finns kvar på magnetskivorna, tills man skriver över dem med ny data. Data innebär ju inget annat än nollor och ettor, där en ”etta” är bara ett namn för en viss elektrisk spänning på en bit metall och en ”nolla” ett namn för ingen elektrisk spänning. Och spänningstillståndet är kvar tills det ändras.

## RAID

RAID står för Redundant Array of Independent Disks och är en uppsättning metoder för att få två eller flera hårddiskar att samarbeta som en enhet, för att minska risken för dataförlust, öka åtkomsthastighet och/eller att få en stor enhet av flera mindre. Man tillämpar redundans, dvs man använder fler diskar än egentligen behövs. Diskarna är oberoende av varandra, men ändå sammankopplade, så att de fungerar som en enhet. De övertaliga diskarna används för säkerhetskopior (Back up) som man så småningom konfigurerar, för att upprätthålla ett system för automatisk Back up. Detta bidrar till ökad datasäkerhet. Man kan även få snabare skriv- och läshastighet tack vare att diskarna kan jobba parallellt.

Dessa RAID-nivåer är vanligast:

Besvara nu frågorna 2.76-2.84 på sid 53 om

avsnitt 2.6 Hårddiskar.

Kapitel 2

Frågor  till

## Besvara följande frågor om Kap 2 Persondatorn (sid 19-49):

  - Moderkortet

2.1   Vad står ESD för och i vilka sammanhang kan det förekomma?

2.2   Ge exempel på hur man kan skydda datorkomoponenter från statisk elektricitet.

2.3   Hur bör man förvara datorkomoponenter man plockat ur datorn?

2.4   Vilka produkter och typer av ESD-skydd finns?

2.5   Beskriv med egna ord moderkortet och dess funktioner.

2.6   Ge några exempel på tillverkare av moderkort.

  - Processorn

  - Vilket företag startade tillverkningen av prcessorer till persondatorer?

2.8   Vad menas med klockfrekvens och vilken är den högsta klockfrekvens för da

gens processorer?

2.9   Nämn ett annat sätt än ökad klockfrekvens för att öka beräkningskapaciteten

hos en processor.

2.10   Intels processorer har separata cache minnen för lagring av instruktioner och

data. Vad kallas dessa cache minnen för?

2.11   Beskriv med egna ord vad som menas med Hyper Pipeline?

2.12   Förklara konceptet Multithreading.

2.13   Beskriv med egna ord följande begrepp:	Execution Trace Cache.

2.14				Advanced Transfer Cache.

2.15				quad-pumped.

2.16				Rapid Execution Engine.

2.17				FPU.

2.18				Streaming SIMD Extensions (SSE).

2.19				Hyper-Threading (HT).

2.20				Front Side Bus (FSB).

2.21	Vad innebär det att en processor har flera kärnor?

2.22	Vad innebär det att en processor har virtualiseringsstöd?

2.23	Vad heter Intels snabbaste processor för persondarorer?

2.24	Vilka två huvudfunktioner har vPro-teknologin?

2.25	Vad är Celeron?

2.26	Vad heter Intels och AMD:s processorer som är lämpliga för Notebooks och

mobila enheter?

2.27	I vilken miljö används Intel Xeon.

2.28	Vilka specialfunktioner har Intel Xeon?

2.29	Vad heter Intels 64-bitars ”värsting-processor”?

2.30	Vad står AMD för?

2.31	Vad heter AMD:s processorer för stationära datorer och vad skiljer dessa åt?

2.32	AMD Athlon 64 har en integrerad minneskontroller. Vilka fördelar har den?

2.33	Vad innebär tekniken Hyper Transport?

2.34	Vad innebär funktionen Cool’n Quiet som finns i AMD Athlon 64?

2.35	Athlon 64 har något som kallas för Heatspreader. Vad inebäer det?

2.36	Vad kallas AMD:s serverprocessor?

2.37	I vilka tillämpningar används ARM-processorer. Vad är fördelen med dem?

2.38	Ställ upp, genom att gå in på tillverkarens hemsida, en lista över Intels pro-

cessormodeller och hitta den långsammaste resp. snabbaste samt den billi-

gaste resp. dyraste processorn.

2.39	Ställ upp, genom att gå in på tillverkarens hemsida, en lista över AMDs pro-

cessormodeller och hitta den långsammaste resp. snabbaste samt den billi-

gaste resp. dyraste processorn.

2.3  Chipset och bussar

2.40	På moderkortet (sid 20) har chip-set en central position. Vad består det av

och vad är dess funktion?

2.41	Beskriv den vanligaste chip-set-arkitekturen, dess delar och deras funktion.

2.42	Under de senaste åren har tillverkarna byggt in fler och fler funktioner i

chip-set. Nämn några.

2.43	Vad kallas den buss som förbinder processorn med arbetsminnet (RAM)?

2.44	Vad är den största skillnaden mellan ISA bussen och PCI bussen?

2.45	Vad heter den nyaste interna PC-bussen som har ersatt PCI och AGP?

2.46	Arbetar PC-bussen parallellt eller seriellt, och med halv eller full duplex?

2.47	Vad kallas den snabba varianten av PC-bussen som används bl.a. för grafik-

kort och vilken hastighet ger den?

2.48	Ge exempel på användningsområde för FireWire bussen.

2.49	Vad är USB för typ av kontakt och i vilka sam-

manhang används den?

2.50	Av vilken ny standard har den ursprungliga, rela-

tiv enkla parallell ATA-standard (P-ATA) ersatts

av?

2.51	Ange några fördelar med S-ATA jämfört med P-

ATA.

2.52	Identifiera portarna på en dator (till höger):

Ange deras typ.

2.4  Datorns BIOS

2.53	Vad står BIOS för och vad är det för något?

2.54	Hur lagras infomation om inställningarna i BIOS?

2.55	Varför behöver BIOS ett eget litet batteri?

2.56	Vilka tre huvudfunktioner har BIOS?

2.57	Varför kan man behöva uppgradera datorns BIOS?

Nämn minst tre anledningar.

2.5  Datorns arbetsminne (RAM)

  - Vad är den stora skillnaden mellan RAM och ett sekundärt minne.

  - Vad anger ett minnes accesstid och vilken enhet anges accesstiden i?

  - Vilket är marknadens absolut viktigaste minneschip?

  - Vad står SIMM för och vad består det av?

  - Vad innehåller en minnesbank?

  - Vad står DIMM för och i vilka sannanhang används det?

  - Nämn minst fyra olika typer av  DIMM-minnen.

  - Vad är skillnaden mellan Single Channel och Dual Channel.

  - Ett minne har beteckningen PC3200. Vilken annan beteckning har minnet och hur stor är dess bandbredd?

  - Nämn någon typ av minneskontroll som används och i vilka sammanhang den används.

  - Förklara kortfattat cacheminnets funktion.

  - Beskriv L1-cache.

  - Varför kallas ibland sekundärt cache-minne (L2) för L3-cache?

2.6  Hårddiskar

  - Förklara kortfattat hur en mekanisk hårddisk ser ut innanför höljet.

2.77    Ange några vanliga rotationshastigheter och storlekar på S-ATA hårddiskar.

2.78    Vad betyder förkortningen SSD-disk och vad innebär det?

2.79    Nämn några fördelar med en SSD-disk jämfört med en mekanisk hårddisk.

2.80    Nämn några nackdelar med en SSD-disk jämfört med en mekanisk hårddisk.

2.81    Vad står RAID för?

2.82    Vad innebär kortfattat RAID-nivåerna RAID0, RAID1 och RAID5?

2.83    Vilka av RAID-nivåerna ovan innebär snabbare diskaccess?

2.84    Vilka av RAID-nivåerna ovan innebär ökad säkerhet?

2.7  Grafikkort

2.88   Vilken är grafikkortets funktion?

2.89   DVI ger flera fördelar jämfört med det äldre analoga VGA-gränssnittet. Ange

några fördelar med DVI-gränssnittet.

2.90   Förklara skillnaden mellan DVI-D,  DVI-A samt DVI-I.

2.91   Vad är OpenGL resp. Direct3D?

2.92   Ange några stora tillverkare av grafikkretsar/grafikkort.

Kapitel 3

Operativsystemet

Windows

Ämne			Sida

3.1  Installation av Windows	56

3.2  Grunderna i Windows	63

3.3  Konfiguration av Windows	75

3.4  Konfiguration via Konrollpanelen	79

3.5  Installera och hantera program	(173)

3.6  Säkerhetsfunktioner i Windows	(189)

3.7  Installera och hantera maskinvara	(211)

3.8  Systemhantering oc felsökning	(241)

3.9  Nätverksanslutningar i Windows	(257)

3.10 Användarkonton och behörigheter	(280)

3.1   Installation av Windows

Ämne			 Sida

3.1  Installation av Windows		56

    - Utgåvor av Windows	56

    - Installation i 8 steg	56

    - Logga in i Windows	60

    - Felsäkert läge	60

    - Strömsparläge, Viloläge, Startmenyn, …	61

    - Aktivering av Windows	62

Frågor & övningar 3.99-3.101 om Inst. av Windows	86

Ett operativsystem är en samling av program som administrerar datorns resurser som t.ex. processorn, RAM, hårddiskar, tangentbord, skärm och andra anslutna enheter. Operativsystemet koordinerar resurserna och gör dessa tillgängliga för program som användaren kör. Operativsystemet är därmed gränssnittet mellan datorns hårdvarukomponenter och användarens mjukvaror. Det kan ses som datorns ”huvudprogram” som bestämmer hur program och användare får använda datorns olika resurser. Därför är en gedigen kunskap om operativsystemets arbetssätt samt dess möjligheter en förutsättning för en effektiv användning av datorn.

## Utgåvor av Windows

Inledningsvis ska vi nämna att föregångaren till Windows var operativsystemet DOS (Disk Operating System) som var textbaserad och hade konsolen som output-enhet. I sin kärna har Windows även idag DOS som en del av operativsystemet. Det är inte fel att beteckna DOS som version 0 av Windows. Kommandotolken i Windows (cmd-fönstret) kan fortfarande ta emot och exekvera DOS-kommandon. Den första populära versionen var Windows 95. Idag finns två huvudutgåvor: Windows Home och Windows Pro. Medan Home-varianten är tänkt att användas av privatpersoner i hemmamiljö och inte kan ansluta till större nätverk, har Windows Pro inte dessa begränsningar.

Installation i 8 steg

Här beskrivs en nyinstallation i 8 steg. Det finns även möjligheten att uppgradera tidigare versioner av Windows, t.ex. 7 eller 8 till Windows 10. I båda fall behöver man tillgång till en installationsskiva (DVD) eller en installationsplats på nätet med en produktnyckel som är kopplad till en licens.

Steg 1

När installationen startar visas dialogrutan Windows Setup (ovan) som kan se lite annorlunda ut beroende på typen av media och licens. Här ska man välja språk, tid- och valutaformat samt tangentbordstyp som i huvudsak innebär valet av en speciell teckenuppsättning, t.ex. svenskt tangentbord.

Steg 2

Här väljer man operativsystem, vilket även inkluderar valet av arkitekturen, dvs om man arbetar med en dator vars processor stödjer 64-bitars ordlängd eller en annan ordlängd, t.ex. 32-bitars. Valet av denna inställning medför att även i fortsättning endast programvaror med stöd för 64-bitars ordlängd kommer att fungera på din dator.

Steg 3

Godkännandet av licensavtalet är en obligatorisk del av installationen, vilket ger programvarutillverkaren Microsoft en juridisk säkerhet. Observera att du här indirekt medger att du har läst licensavtalet, vilket så klart de flesta användare vanligtvis inte gör. Även om man väljer att läsa avtalet kommer man snart att konstatera att det är en jobbig lektyr. Ändå kräver Microsoft ett godkännande. En direkt uppmaning om att läsa licensavtalet finns inte.

Steg 4

I nästa dialogruta som är avbildad på nästa sida ska man bestämma var någonstans på hårddisken man vill intallera Windows. Med ”var någonstans” menas på vilken hårddisk och på vilken partition av hårddisken. En partition, på eng. drive, är en namngiven del av hårddisken som man skapat tidigare eller fortfarande kan skapa, som är avgränsad av resten och har en viss storlek. Normalt har man endast en hårddisk med en partition. Men man har möjligheten att skapa, ta bort eller ändra storlek på partitioner, vilket framgår av den undre delen av dialogrutan:

Steg 5

Här startar installationen på allvar. Filer från installationskällan expanderas och kopieras till datorn. Under installationen kan datorn behöva startas om flera gånger, vilket för det mesta sköts automatiskt.

Steg 6

Installationen borde vara nu slutförd efter att datorn startats om ett par gånger. Det som återstår är konfigurationen, dvs att göra ett antal inställningar, skapa ett användarkonto samt att logga in med det. I nästa dialogruta på nästa sida kan du välja att antingen Anpassa inställningar eller att Använda standardinställningar. Det senare alternativet går fortare. Hela den här konfigurationen kan modifieras även senare när Windows är färdiginstallerat.

Steg 7

Med att ”äga datorn” menas här att sätta upp datorns inloggningskonto. Först ska man ange vilken typ av konto (ägandet) man vill ha. Alternativen står mellan företag/skola eller privat. Vi väljer privat, även om det kan innebära att vi måste skapa ett Microsoft-konto. Anteckna i så fall både användarnamn och lösenord du anger för Microsoft-kontot. Det kan ev. behövas senare.

Steg 8 (sista)

Välj Skapa ett för att skapa ett lokalt anv.-konto. Ange ett namn och ett lösenord.

Steg 8 slutför din Windows installation. Du kan börja använda Windows.

Logga in i Windows

Windows startar upp automatiskt i normalt läge, när datorn slås på.

I dialogrutan till höger har du möjligheten att skapa ett konto för andra användare. Gör det om du vill.

Har du skapat i steg 8 på förra sidan ett eget konto resp. ett annat konto (ovan) måste du nu logga in: Klicka på önskat användarnamn, ange lösenord, klicka på pilen eller tryck på Enter. Kommer inloggningsbilden inte fram tryck på <Ctrl> <Alt> <Del> samtidigt, för att få fram den.

Felsäkert läge

Om Windows inte startar upp automatiskt i normalt läge, när datorn slås på, eller om datorn har hängt sig eller något fel inträffat i operativsystemet, så kan det hända att bilden till höger visas. Då har man möjlighet att starta Windows i Felsäkert läge. Detta innebär att endast de mest grunläggande funktionerna i operativsystemet startar. Man får sedan chansen att utföra felsökning och starta Windows på flera olika sätt, t.ex. i felsäkert läge och genomföra vissa åtgärder som räddar situationen.

Strömsparläge, Viloläge, Startmenyn, …

Man kan avsluta Windows på olika sätt. Man kan antingen Stänga av datorn helt, försätta datorn i Strömsparläge eller i Viloläge. Att stänga datorn helt, innebär att strömmen kommer att brytas helt och datorn samt operativsystemet måste startas upp på nytt nästa gång man slår på datorn.

Viloläge  innebär att all öppen data och allt som är igång kommer att sparas. I praktiken betyder det att datorns RAM dumpas till en fil som sparas på hårddisken. Först därefter bryts strömmen och datorn stängs av. När datorn startas nästa gång läses den temporära filen in i RAM och alla pragram och data återställs exakt som det såg ut när datorn försattes i Viloläge, vilket medför en snabbare uppstart av datorn.

Strömsparläge  innebär att datorn går ned i energisparläge och kommer endast att dra lite ström. RAM töms inte. Vid uppstart lämnas energisparläge och man återgår till normalläge.

Startmenyn  är Windows’ nyckel till ett antal viktiga alternativ. Högerklicka på startmenyn och välj sedan något val som dyker upp. Vid uppstart efter vilo- eller strömsparläge måste man logga in igen.

Låsa  datorn kan man när man tillfälligt vill lämna datorn, utan att stänga av den eller gå till vilo- eller strömsparläge. Då hindrar man att någon annan kan använda datorn och komma åt program och dokument som är öppnade. För att låsa upp datorn måste man ange sitt lösenord.

Logga ut  kan man när man vill lämna datorn utan att stänga av och samtidigt göra det möjligt att en annan användare kan logga in och använda datorn. Vid utloggning stängs alla öppna program och all öppen data sparas. Därefter går datorn i samma läge som efter uppstart, innan någon annan har loggat in.

## Aktivering av Windows

Om man inte under installationen angett att Windows skulle aktiveras så måste man göra detta inom 30 dagar.

För att aktivera Windows, klicka på Windows’ startmeny och leta efter Kontrollpanelen. Välj där System.  Du fär fram följande ruta som förutom Windows-aktivering innehåller massor med nyttig information om datorn och operativsystemet:

Längst ned hittar du den lilla rubriken Windows-aktivering som visar aktiveringsstatus. På den aktuella bilden ovan är Windows aktiverat och produktnyckeln står därunder. Annars kan du där aktivera Windows, vilket sker över Internet. Du måste vara beredd att ange en giltig produktnyckel som är kopplad till en lisens.

Besvara nu frågorna 3.99-3.101 på sid 86 om

avsnitt 3.1 Installation av Windows.

3.2   Grunderna i Windows

Ämne			 Sida

3.2  Grunderna i Windows	63

    - Grundfunktioner i Windows	63

    - Att använda mus och tangentbord	63

    - Det grafiska gränsnittet i Windows	66

    - Menyer och verktygsfält	70

    - Fönsterhantering i Windows	70

    - Filer, dokument och mappar	71

    - Filnamn och filtyper	73

Frågor & övningar 3.103-3.115 om Grunderna i Windows	86

## Grundfunktioner i Windows

Här tas upp de mest grundläggande funktionerna i Windows 10 som består bl.a. av hur man hanterar mus och tangentbord, hur det grafiska gränssnittet fungerar, hur man startar olika program samt hur man hanterar filer och dokument. Även de viktigaste kortkommandona i Windows tas upp. Delar av detta avsnitt kan tyckas vara självklarheter, men är ändå värda att uppmärksammas och fram för allt att formuleras, vilket är av betydelse för kommunikation i t.ex. presentationer och dokumentationer. Speciellt om valet av korrekta beteckningar för både funktionaliteter och objekt råder ofta oklarhet i datavärlden. En standardisering vore önskvärd.

## Att använda mus och tangentbord

Nästan allt man vill utföra i Windows gör man med musen. Följande fuktionaliteter kan utföras med musen:

- Vänsterklick är det vanligaste alternativet. Instruktionen ”Klicka” i litteraturen betyder by default vänsterklick.

- Högerklick används mest för att ta fram snabbmenyer (t.ex. Dropp-down lists), för att sedan välja ett alternativ med vänsterklick.

- Dubbelklick med vänster musknapp används ofta för att starta ett program eller öppna ett fönster.

- Peka genom att föra pekaren över ett objekt, för att markera objektet.

- Dra och släpp används i regel för att flytta något och placera saker och ting.

Med möss som har ett litet hjul kan man även scrolla i fönster, listor och menyer.

- Tangentbordet är den vanligaste enheten för att mata in information i datorn (input). Persondatorernas tangentbord kan delas in i fyra delar:

- Skrivmaskintangenterna består av de ”vanliga” alfanumeriska tangenterna, dvs små och stora bokstäver, siffrorna 0-9 och ett antal specialtecken inkl. mellanslaget, Enter-tangenten samt tabulatorn.

- Funktionstangenterna är märkta med F1 - F12. Dessa har olika funktioner i olika program. F1 brukar dock ofta användas för att initiera en hjälpfunktion.

- Kontrolltangenter används för att i kombination med andra tangenter, åstadkomma vissa kommandon. De vanligaste kontrolltangenterna är Ctrl, Alt, AltGr, Esc och Windows-tangenten .

- Styrtangenter används för att redigera text, att navigera i dokument och på webbsidor. De utgörs av tangenterna Del, Home, End, PgUp, PgDn och Ins.

- Det numeriska tangentbordet är användbart för arbetet med siffror. De är grupperade som en kalkylator på höger sidan. Saknas på lapptoppar.

Det finns ytterligare funktions- och specialtangenter som inte är nämnda här, beroende på typen av tangentbord. En intressant sådan är tangenten PrtSc (Print screen) som t.ex. i komination med AltGr kan ta skärmdumpar av hela eller delar (fönster) av skärmen och spara dem som bilder.

Kortkommandon i Windows

Det finns ett stort antal kortkommandon som man kan utföra med hjälp av tangentbortdet och som ersätter en eller flera klick med musen. Att lära sig och använda dem sparar tid samtidigt som man kan ha kvar båda händerna på tangentbordet.

I olika program kan det finnas olika kortkommandon. I Windows finns ett flertal som också gäller i de flesta program. Här följer en lista bara över några av dessa:

| Ctrl + C | Kopiera | Alt + F4 | Stänger fönster | Alt + Enter | Visar egenskaperna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ctrl + V | Klistra in | Alt + Tab | Växlar fönster |  | Öppnar startmenyn |
| Ctrl + X | Klippa ut | F5 | Uppdaterar fönster | + D | Visar skrivbordet |
| Ctrl + Z | Ångra | Ctrl + N | Öppnar nytt fönster | + E | Öppnar Datorn |
| Ctrl + Y | Gör om | Ctrl + A | Markerar allt | F1 | Visar hjälpen |

På nästa sida avbildas en utförligare lista på kortkommandon i Windows.

## Det grafiska gränssnittet i Windows

Det första man ser, när man kommer in i Windows, är Skrivbordet som ligger som bakgrund på och täcker hela skärmen. By default ligger på skrivbordet ett antal ikoner och genvägar. Annars kan och bör skrivbordet utformas av användaren.

Det hör till god stil att inte fylla skrivbordet med filer, program, mappar och andra resurser, utan endast med genvägar till sådana resurser. Själva resurserna borde lagras på hårddisken Undantag kan vara ett få antal systemresurser som Papperskorgen, Datorn, … , som strängt taget också är genvägar. Så här kan det se ut:

Skrivbordet

Den viktigaste ingrediensen är Startmenyn längst ner till vänster. Till höger om den finns Aktivitätsfältet som fyller nästan hela nedre kanten på skärmen. Ännu högre finns Meddelandefältet. Alla dessa ingredienser består av ikoner.

Ikoner

En ikon är en liten bild som symbliserar den resurs som den länkar till. I själva verket innehåller ikonen en länk till själva resursen. Windows-tangenten               är ett exempel på en systemikon. Andra exempel är genvägar som kan skapas av användaren. Genvägar avbildas som ikoner med en pil på dem.

Genvägar  får inte förväxlas med själva resursen (fil, mapp eller program) som de länkar till. Som alla ikoner är den endast en länk. Därför försvinner inte resursen om man råkar ta bort genvägen. I Windows 10 ändras länkadressen automatiskt, när man flyttar resursen till en annan plats på hårddisken. När vi i detta sammanhang pratar om ”adresser” menar vi i regel interna sökvägar till den lokala datorns hårddisk. Men det är inte förbjudet att använda Internetadresser, om det finns de tekniska förutsättningarna för att koppla upp sig och komma åt resurser på nätet.

## Att anpassa Skrivbordet

Genom att högerklicka på en tom yta på skrivbordet och välja alternativet Anpassa, kan man anpassa skrivbordet, när det gäller färg och bakgrundsbild. Väljer man   alternativet Bildskärmsinställningar, kan man även ställa in önskad Skärmupplösning. En annan viktig del av skrivbordet är Aktivitetsfältet som ligger längst ned och fyller den största delen av skärmens nedre kant:

Aktivitätsfältet

Här kan man se vilka program och fönster som är öppna. De program som är igång, visas med ikoner som är inramade. Med de ikoner som inte är inramade, kan man snabbstarta deras program.

Längst till vänster finns Startmenyn. Strax till höger om den hittar man efter Sök-fältet verktygsfältet Snabbstart av program. Vad som finns där kan vara olika, men vanligast webbläsaren Internet Explorer. Enkelklick räcker för att starta programmen i Snabbstart.

Till höger hittar man Meddelandefältet med bl.a. klockan med datorns aktuella tid och datum. Ett antal aktiviteter som startats i datorn, visas där, bl.a. Internetåtkomsten, Volymkontrollen, Antivirusprogram, Batteriet, … .

## Virtuella skrivbord

Arbetar man med endast en fysisk bildskärm, kan man ändå skapa flera Skrivbord i datorn som kallas virtuella skrivbord. På så sätt kan man köra olika program samtidigt, t.ex. Outlook och Zoom på ett virtuellt skrivbord och Word och Excel på ett annat virtuellt skrivbord. Och man kan växla mellan dem.

För att starta upp ett virtuellt skrivbord, kan man klicka samtidigt på          + Tab.

En annan möjlighet är att klicka på knappen Aktivitetsvy, som finns i vänstra delen av Aktivitetsfältet.

Efter detta klickar man på tecknet + som dyker upp bredvid texten Nytt skrivbord för att skapa ytterligare ett skrivbord, se bilden på nästa sida. Man använder sedan samma knapp för att se de olika skrivborden och för att växla mellan dem.

Åtgärdscenter

Längst till höger på Aktivitetsfältet finns Åtgärdscenter. Högerklicka på den lilla fyrkantiga pratbubblan och välj alternativet Öppna Åtgärdscenter. Bortser man från den övre meddelandedelen, ser man bilden till höger. Där har vi ett antal knappar, där man snabbt kan slå på eller stänga av olika funktioner som t.ex. Wi-Fi, Flygplansläge, VPN osv. eller justera skärmens ljusstyrka. Man kan även göra en anteckning eller öppna datorns Inställningar.

Ändra ljudvolymen

Till höger om Aktivitetsfältet finns Meddelandefältet, där man hittar Högtalaren som kan justeras med musen, se bilden till höger:

Högerklickar man på Högtalaren och väljer man Öppna Volymkontrollen, visas bilden till höger, där enkla ljudinställningar kan göras. Väljs istället Öppna Ljudinställningar, hamnar man i Windows’ dialogruta Inställnigar/Ljud där mer avancerade inställningar kan göras.

Visa och ändra tid och datum

Till höger om Aktivitetsfältet finns Meddelandefältet. Till höger om det hittar man klockikonen som automatiskt visar rätt tid, datum och kalender tack vare uppdatering över Internet. Med högerklick på klockikonen och val av Justera datum/tid kan man ändra och lägga till tidszoner, se bilderna nedan.

Startmenyn

Windows’ Startmeny visas i ett eget fönster med de olika installerade programmen och apparna. Man kan själv anpassa vilka som ska visas. På Startmenyn finns efter

installationen genvägar till ett antal förinstallerade program. Alla nya program som

installeras läggs till där. Även en genväg till Skrivbordet kan hittas där.

Att anpassa Startmenyn

Genom att högerklicka på någon av fyrkanterna, s.k. panelerna, på startmenyn, kan man anpassa den. Man kan ta bort dem från startmenyn, avinstallera, ändra storlek osv. Från andra ställen i datorn kan man högerklicka på ett program, för att fästa det på startmenyn. Det finns även möjligheten att fästa en genväg till ett program i Aktivitätsfältet på skrivbordet.

Högerklick på startmenyn öppnar en annan, mer traditionell, textbaserad vy på startmenyn, som visar en menyrad för olika inställningar, menyer och program. En av dessa är Sök. Väljer man det öppas sökfönstret. I sökraden längst ned kan man skriva in sitt sökvillkor. Efter inmatning av en första bokstav visas både program, inställningar och filer som motsvarar sökvillkoret.

## Menyer och verktygsfält

Varje program och mapp öppnas i Windows i ett fönster som i regel har en Menyrad där man kan utföra olika kommandon. T.ex. har ordbehandlingsprogrammet  Word följande menyrad:

Under menyraden i ett fönster finns det oftast ett Verktygsfält, där man kan välja kommandot man vill utföra. Det finns även möjligheten till kortkommandon via tangentbordet. Genom att kombinera Alt-tangenten med kommandots begynnelsebokstav kan man åstadkomma att kommandot utförs.

Snabbmenyer är vanliga och kan oftast öppnas med höger musknapp på olika objekt.

Dialogrutor är ett annat verktyg i Windows för att kommunicera med användaren. Dessa är små fönster som kräver ett svar av typ Ja, Nej eller OK/Avbryt. När de öppnas måste de besvaras innan man kan fortsätta med annat.

## Fönsterhantering i Windows

Alla program i Windows körs i ett fönster som har gemensamma egenskaper. På nästa sida avbildas ett sådant fönster.

Längst upp har vi Namnlistan som talar om vad det är för fönster. Om det är ett program som t.ex. Word eller Excel så står namnet på dokumentet här. Längst till höger finns tre små Fönsterknappar: Minimera, Maximera, Stäng:

På ett maximerat fönster finns även en Återställ-knapp som återställer fönstret till sin ursprungliga storlek.

Här visas ett typiskt fönster i Windows:

Det som man kan göra med fönster kan sammanfattas så här:

- Ändra storlek på ett fönster

- Flytta ett fönster

- Stänga ett fönster

- Ha flera fönster samtidigt

- Växla mellan de öoppna fönstren

Det finns många specialkommandon för att göra fönsterhanteringen smidigare som vi inte går in på här.

## Filer, dokument, mappar och bibliotek

I datorn lagras många olika typer av filer: dokument, kalkylblad, bilder, musikfiler, filmer, spel samt alla möjliga typer av program.

En fil är en samling data som hör ihop och som lagras på en bestämd plats. Platsen heter mapp. Andra beteckningar är katalog, på eng. directory. Mapparna kan i sin tur innehålla förutom filer även (under)mappar. Dessa lagras på interna och externa hårddiskar, flyttbara media, minneskort, USB-minnen eller på molnet. Äldre media är CD-/DVD-skiva eller disketter.

Det finns i Windows även bibliotek som kan bestå av både filer och mappar. Ett bibliotek kan innehålla filer från flera olika mappar, medan en mapp inte kan innehålla andra mappars filer.

Windows’ fil- och mappsystem är organiserat i trädstruktur. Den översta mappen i denna struktur är Den här datorn, även kallad Datorn, och kan öppnas på olika sätt, bl.a. genom att klicka på startmenyn och välja Den här datorn. Sä här ser den ut:

## Den här datorn

Det finns olika vyer på Windows’ översta mapp Den här datorn. Bilden ovan visar den vanligaste varianten. Den viktigaste ingrediensen är datorns hårddisk med de Enheter, ofta betecknade med C:\, D:\ osv. som leder längre nedåt i trädstrukturen till datorns fil- och mapphierarki.

Öppnar man en mapp visas sökvägen i Adressfältet. Default vyn på sökvägen ser man på bilden nedan: Sökvägen delas av med ett antal pilar för att visa de olika mappnivåerna. Med musen kan man navigera till önskad mapp. Klickar man på det tomma område i adressfältet visas en textbaserad vy på sökvägen, där de olika nivåerna anges med backslash ( \ ). I textfältet Sök till höger om Adressfältet kan man söka efter filer, mappar och andra resurser.

Filnamn och filtyper

Varje fil och varje mapp måste ha ett namn, som måste vara unikt i den aktuella mappen. Om de däremot ligger i olika mappar går det bra med samma namn. Ett filnamn kan bestå av ett antal tecken, upp till 260 tecken inkl. filnamnstilläg och sökväg. Alla bokstäver och siffror samt specialtecken utom \ / ? : * ” < > | är tillåtna.

Filnamnstillägg

Även kallat Filändelse, på eng. File Extension, är en viktig del av filnamnet, därför ett det är avgörande för att spesificera filtypen. Och det är filtypen som avgör vilket program som ska startas för att visa filen resp. exekvera programmet. Det är operativsystemet som fattar det här beslutet. Genom att ange ett visst filnamnstillägg associerar man filtypen till ett visst program. Nedan följer de vanligaste exemplen på filtyper och program som de är associerade med.

Filer med filnamnstillägget .exe och .bat tas hand om av själva operativsystemet: .bat-filer, även kallade batch-filer, består av Windows- resp. DOS-kommandon som utförs ett i taget, när man klickar på filen, medan .exe-filer består av maskinkod, dvs kompilerad kod, som också exekveras när de klickas. Windows skickar deras innehåll direkt till datorns processor.

Utseende på ikoner

Även den grafiska formen på en ikon är associerad med filtypen. Även mappikoner kan ha olika utseende, beroende på t.ex. om de är tom eller innehåler filer. Det finns även skllnader mellan personliga mappar och systemmappar. Ikoner för bilder och vissa andra dokument kan visa en miniatyr av bilden eller filen. Några få exempel på ikoners utseende visas på bilden på nästa sida.

Besvara nu frågorna 3.103-3.115 på sid 86 om

avsnitt 3.2 Grunderna i Windows.

3.3   Konfiguration av Windows

Ämne			 Sida

3.3  Konfiguration av Windows	75

    - Tre sätt att anpassa Windows	75

    - Windows Inställningar	76

    - Inställningar - System	76

    - Anpassa bildskärmen	77

    - Appar och funktioner	77

    - Standardappar	77

    - Spela upp automatiskt	77

    - Uppdatering och säkerhet	78

Frågor 3.128-3.135 om Konfiguration av Windows	88

## Tre sätt att anpassa Windows

Med konfiguration av en programvara menar man steget efter installation då man gör ett antal inställningar, för att anpassa programmet till det individuella behovet.

I Windows finns det i huvudsak tre olika sätt att anpassa Windows:

- Kontrollpanelen

Kontrollpanelen innehåller de flesta inställningar man kan göra i Windows. Den har funnits med sedan de allra första versionerna av Windows. Detaljerna i användningen av Kontrollpanelen behandlas i näst avsnitt.

- Windows Inställningar

Fönstret Inställningar som man bl.a. når via Startmenyn innehåller de flesta funktioner för att anpassa Windows. Det är tänkt att ersätta Kontrollpanelen. Därför har det många inställningar som även finns i Kontrollpanelen. Tyvärr inkluderar det även en del Microsoft-reklam i den övre delen.

- Direkt i resp. program / funktion

En tredje möjlighet att göra anpassningar finns ofta i resp. program man aktuellt använder. Eller så kan man högerklicka på en ikon eller i ett fönster och sedan välja alternativet Anpassa eller Inställningar. Ett exempel får man när man högerklickar på Skrivbordet.

## Inställningar - System

Väljer man i fönstret Inställningar (ovan) det första alternativet System öppnas ett fönster (nästa sida) som i den vänstra kolumnen visar en lista över alla undermenyer till Windows-systemet.

På bilden visas det första alternativet Bildskärm. Här finns många möjligheter att anpassa bildskärmen. Populärt är t.ex. att ansluta flera bildskärmar till datorn och placera dem bredvid varandra för att på så sätt få mer utrymme att röra sig i och att placera flera objekt. Då kan man under rubriken Flera bildskärmar välja mellan alternativen Utvidga och Duplicera – två olika sätt att använda flera bildskärmar.

Vill man ansluta extra bilskärmar eller projektorer, sköts detta oft automatiskt. Men om ingen bild visas automatiskt, så kan tangentkombinationen + P rädda situationen.

Anpassa bildskärmen

Appar och funktioner

Skriver man i Inställningars sökfält (ovan) Appar och funktioner visas alla installerade program i datorn, se bilden på nästa sida. Här kan man ändra (modifiera) eller avinstalller dem.

Standardappar

Väljer man i fönstret Appar och funktioner (nästa sida) bland alternativen i den vänstra kolumnen Standardappar (visas inte här) kan man ställa in vilka program som ska användas i Windows för de vanligaste funktionerna såsom E-post, Musik, Foton, Webbläsare osv. Samma fönstret Standardappar kan man hitta även i Kontrollpanelen.

Spela upp automatiskt

Skriver man i Inställningars sökfält (ovan) USB och väljer Spela upp automatiskt, kan man ställa in vad som ska hända när man ansluter ett USB-minneskort i datorn (visas inte här).

Uppdatering och säkerhet

Skriver man i Inställningars sökfält (ovan) Windos Update får man ett antal alternativ att välja mellan (visas inte här). Där kan man ställa in hur Windows hålls uppdaterad med senaste förbättringar.

Besvara nu frågorna 3.128-3.135 på sid 88 om

avsnitt 3.3 Konfiguation av Windows.

3.4   Konfiguration via Kontrollpanelen

Ämne		 Sida

3.4  Konfiguration via Kontrollpanelen	79

    - Kontrollpanelen	79

    - System	79

    - Domän och Arbetsgrupp	80

    - Administrationsverktyg	80

    - Schemaläggaren	82

    - Tjänster	82

    - Teckensnitt	84

    - Energialternativ	84

    - ReadyBoost	85

Frågor 3.155-3.165 om Konfiguration via Kontrollpanelen	88

## Kontrollpanelen

Windows’ primära verktyg för att genomföra avancerade inställningar är Kontrollpanelen. Det finns olika sätt att få fram den. Ett sätt är:

Startmenyn   Windows-systemet    Kontrollpanelen

Väljer man Visa efter: Kategori Stora ikoner, visas bilden på sid 75. I Kontrollpanelen finns möjlighet att konfigurera många olika saker, både maskinvara, programrelaterade funktioner i operativsystemet och säkerhetsfunktioner. Ytterligare funktioner kan läggas in av nya pogram som installeras på datorn. En av inställningarna är:

## System

Här finns många relevanta informationer om datorn, t.ex. processorn, datorns namn, storleken på RAM-minnet, operativsystemet osv. Man kan byta datorns namn, ansluta till domäner och arbetsgrupper. Uppdaterar man t.ex. RAM-minnet, genom att trycka in nya minnesmoduler i moderkortet, visas resultatet här.

## Domän och Arbetsgrupp

Klickar man i fönstret ovan på Avancerade systeminställningar (till höger, visas inte här) kan man få fram dialogrutan Systemegenskaper där man kan ansluta datorn till en Domän eller en Arbetsgrupp (WORKGROUP) i ett nätverk.

En domän är en samling datorer i ett lokalt nätverk med en Server som lagrar alla användarkonton och lösenord centralt. Servern kontrollerar även hela nätverkets datorer med avseende på säkerhet och funktionalitet. Det krävs administratörsrättigheter för att anslua datorn till resp. koppla den bort den från en domän.

En arbetsgrupp däremot har ingen server. Ett sådant lokalt nätverk kallas även för ett Peer-to-peer nätverk. Datorerna är kopplade till varandra, kan kommunicera och dela resurser med varandra. I en arbetsgrupp har man lägre säkerhet och kontroll än i en domän. När datorn inte är medlem i en domän ingår den automatiskt i en arbetsgrupp.

## Administrationsverktyg

Väljer man i Kontrollpanelen på sid 75:

Kontrollpanelen  Administrationsverktyg

får man ett flertal avancerade verktyg för konfiguration av operativsystemet: Många av dessa kräver administratörsrättigheter för att konfigureras. Vi ska förklara några av dem:

## OBCD-datakällor

Klickar man i fönstret ovan på ikonen OBCD-datakällor, får man dialogrutan till höger.

OBCD står för Open Database Connectivity och är ett program skrivet i C för att kunna hämta data från olika databasservrar, s.k. Database Management Systems (DBMS). OBCD är ett gränssnitt mellan Windows och databasserverns operativsystem.

Genom att skapa en OBCD-koppling till en datakälla så gör man data tillgänglig att användas i datorn av användare eller av något program. T.ex. kan man importera data från en databas till en lokal resurs i datorn. OBCD har stöd för databasers språk SQL (Structured Query Language).

## Loggboken

Klickar man i fönstret Administrationsverktyg på Loggboken, får man dialogrutan till höger. Här samlas alla loggade händelser i Windows. De flesta viktiga åtgärder och händelser som t.ex. in- och utloggningar, (av)installation av programvara, tilldelning av nya IP-adresser osv., loggas av operativsystemet i en loggfil. Med hjälp av Loggboken kan man sedan granska loggfilen, för att spåra fel och annat.

När man startar Loggboken kan man se vad som hänt under senaste timmen, senaste dygnet eller senaste veckan. Informationen är uppdelad i ett antal olika nivåer: Kritisk, Fel, Varning osv. Klickar man på resp. grupp så kan man se vilka händelser det rör sig om. När man sedan dubbelklickar på en händelse kan man få all information om den. Loggboken sammanfattar innehållet från loggfilerna System, Security och Application.

## Schemaläggaren

Med detta verktyg kan användaren schemalägga olika aktiviteter att köras automatiskt vid vissa förutbestämda tider resp. när vissa händelser inträffar. Några aktiviteter har även lagts in av operativsystemet eller av något program.

Bilden visar ett exempel på Schemaläggaren. Överst finns lite förklarande text. Nedanför detta följer resultat av genomförda aktiviteter, uppdelat i grupper.

När man klickar på en grupp ser man vilka aktiviteter det rör sigs om. Längst ner borde man se aktiviteter som ligger och avvaktar på att köras. Just nu finns inga.

Exempel på aktivitet som kan schemaläggas kan vara ett visst e-post meddelande som ska skickas vid en viss tidpunkt. Utlösare kan vara en händelse som t.ex. in- eller utloggning eller ett bestämt klockslag. Dessutom kan villkoret vara att en nätverksanslutning finns.

## Tjänster

Klickar man i Administrationsverktyg på Tjänster, får man fönstret till höger. En tjänst är en funktion av något program som i regel kommer igång när programmet körs. Den viktigaste källan för tjänster är operativsystemet. När datorn är igång är kanske ett 50-tal tjänster startade. En stor del av dem är operativsystemets tjänster. Andra kan tillhöra datorns kringutrustning. Installerar man ny programvara kan nya tjänster tillkomma. Avinstallerar man ett program behöver de tillhörande tjänsterna inte nödvändigtvis stoppas automatiskt. Då måste man göra det manuellt.

Ibland ”somnar” vissa tjänster av okänd anledning. Då måste man gå in i verktyget ovan och starta om dem. Tjänster kan man Starta, Stoppa eller Starta om. Man kan även ställa in om en viss tjänst ska startas automatiskt, när datorn startas, eller om man ska starta den manuellt.

## Nationella inställningar och språkinställningar

Klickar man i Kontrollpanelen på Nationella inställningar, får man fönstret till höger. Här kan man bestämma i vilket format Tal, Valuta, Tid och Datum ska visas. Olika format är i bruk i olika länder för dessa uppgifter, t.ex. 12-timmarsvisning med AM och PM vs. 24-timmarsvisning, valutan Dollar vs. Kronor eller olika datumformat osv. Den inställning man anger här används sedan i alla program som installeras och körs sedan.

I dropplistan ovan väljer man först ett landsformat. Då får man automatiskt inställningar för Tal, Valuta, Tid och Datum. Klickar man på knappen Ytterligare inställningar… kan man i ett nytt fönster Anpassa format göra inställningar för Tal och Valuta.

Man kan även välja sådana detaljer som decimaltecknet, antalet decimaler, tusenavskiljare, format för negativa tal, måttsystemet osv.

Klickar man i rutan Nationella inställningar ovan på länken Språkinställningar, öppnas dialogrutan Språk i Windows’ Inställningar, där man kan styra vilken tangentbordslayout man vill ha och vilket inmatningsspråk som används, för att bestämma vilka automatiska stavningskorrekturregler som ska användas i datorns editorer och andra inmatningmiljöer.

## Teckensnitt

## Ikonen Teckensnitt i Kontrollpanelen leder till följande fönster

:

Ikonerna ovan är endast genvägar till mappen

C:\Windows\Fonts

I denna mapp lagras de olika teckensnitt som finns i datorn. Varje fil innehåller ett teckensnitt med de tillhörande varianterna för fet och/eller kursiv stil.

Saknar man något teckensnitt i sin dator kan man kopiera nya teckensnittsfiler till mappen ovan, för att göra dem tillgängliga i olika program på datorn.

Dessa typsnitt visas ursprungligen bara på skärmen. Men typen Open type eller True type innebär att text skriven med denna typ kommer att se likadan ut på skärmen som på en skrivare. Och dessutom likadant på olika modeller av skrivare. Förr i tiden, då det inte fanns True type, skilde man mellan skärm- och skrivarteckensnitt.

## Energialternativ

Under Energialternativ i Kontrollpanelen kan man ange hur man kan spara energi hos bärbara datorer. Många av datorns hårdvarukomponenter såsom bildskärmen, hårddisken, processorn, bussarna osv. har funktioner dels för att spara energi dels för att förlänga komponenternas och speciellt batteriets livslängd.

## Indexeringsalternativ

Indexering är en teknik som gör det möjligt att söka snabbare efter data i filer resp. efter filer i mappar. Detta förutsätter att man har sparat information i s.k. indexeringsfiler och lagrat den på vissa kända platser. För att kunna få en snabb sökning i en mapp, krävs att mappen är indexerad av Indexeringstjänsten. Detta i sin tur förutsätter att tjänsten är igång.

Genom att klicka på Indexeringsalternativ i Kontrollpanelen kan man se vilka platser som är indexerade. Både filer och mappar samt lagrad information från vissa program kan indexeras. Man kan även själv välja platserna.

## Windows Mobilitetscenter

I Kontrollpanelen kan man hitta ett mycket användbart program för bärbara datorer: Windows Mobilitetscenter som även kan fås genom högerklick på batteriikonen i aktivitetsfältet. Här kan man få tillgång till många funktioner, bl.a. Ljud, Ljusstyrka, Batteri, Extern bildskärm, Synkroniseringsinställningar och aktivering av Presentationsläge. Man kan inaktivera skärmsläckaren, vilket är bra för presentationer.

## ReadyBoost

När man ansluter ett USB-minne till datorn och högerklickar på fönstret som visas, får man upp Egenskaperna för USB-enheten. Väljer man fliken ReadyBoost kan man använda USB-minnet som cacheminne för hårddisken. Därmed kan man snabba upp både läsning från och skrivning till hårddisken genom att utnyttja USB-minnets kapacitet. Detta förutsätter att USB-enheten har tillräcklig prestanda för att ge någon förbättring. Detta kontrolleras automatiskt. I det avbildade fallet är resultatet tydligen negativt.

Besvara nu frågorna 3.155-3.165 på sid 88 om

avsnitt 3.4 Konfiguation via Kontrollpanelen.

3.5   Installation och hantering av program

Ämne		 Sida

3.5   Installation och hantering av program

    - Program och funktioner

    - Appar och funktioner

    - Program som medföljer Windows 10

    - Aktivitetshanteraren

    - Kompatibilitetsinställningar

    - Att köra som administratör

    - Övervakningsverktyg

    - Optimering av datorns prestanda

Frågor 3.172-3.182 om Install. & hantering av progr.	90

I princip finns det ingen skillnad mellan begreppen Program och App i datorteknik och inte heller i Windows. App är bara ett nyare besteckning för program. Båda handlar om software som är av nytta för en användare. I Windows finns det olika ställen för att se vilka program som är installerade på datorn. Det viktigaste är:

## Program och funktioner

I Kontrollpanelen (sid 75) finns ikonen Program och funktioner:

Här finns i alfabetisk ordning alla program som vid aktuellt tillfälle är installerade på datorn. Genom högerklick kan man önska att avinstallera ett program. Att installera däremot måste man använda resp. programmets eget installationsprogram.

Ett annat ställe i Windows där man kan få en överblick över installerade program är i Inställningar:

## Appar och funktioner

I Windows’ Startmenyn - Inställningar finns ikonen Appar och funktioner:

Här kan man flytta, ändra eller avinstallera olika program i datorn. Med ”enheter” menas alla interna och externa hårddiskar som än anslutna till datorn, inkl. nätverksenheter.

## Windows-funktioner

Letar man i Inställningar efter Windows-funktioner får man ett Sökresultat-fönster. Klickar man i det på Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner, dyker upp dialogrutan på nästa sida.

Windows-funktioner är delar av program som levereras med Windows 10. Alla av dessa är dock inte installerade eller aktiverade från början. I dialogrutan till höger kan man välja att använda dem på sin dator. Man kan även (in)aktivera delar av ett program resp. funktion.

Ett exempel på en Windows-funktion som är viktig för programmerare är:

.NET Framework

Viktig därför att t.ex. den integrerade utvecklingsmiljön (IDEn) Visual Studio inte fungerar utan detta ramverk. .NET Framework är ett tillägg till Windows som gör att Visual Studio kan använda vissa funktionaliteter för utveckling av program i olika programmeringsspråk och för samverkan mellan olika språk. Man kan byta mellan språk i koden. Liknande tilläggstjänster finns på många andra områden.

## Aktivitetshanteraren

Windows är till skillnad från föregångaren DOS ett multi-functional operativsystem, där man samtidigt kan ha många olika program igång och växla mellan dem.

En överblick över alla program, funktioner och processer som aktuellt är igång är Aktivitetshanteraren som man ser till höger. Ett roligt sätt att få upp den är tangentkombinationen:

<Ctrl>-<Alt>-<Del>

Roligt därför att den var ett allround verktyg i de tidigare versionerna av Windows för att starta om operativsystemet, växla mellan användare, ändra lösenord och mycket mer. Hände något konstigt på datorn, t.ex. något program ”hängde sig” och man visste inte vad man ska göra, tryckte man på denna tangentkombination för att rädda situationen. Fönstret ovan får man när man dessutom klickar på Mer information längst ner till vänster.

Fortfarande kan man även i Windows 10 avsluta ett program som har ”hängt sig” eller inte kan avslutas på regulärt sät, via Aktivitetshanteraren som dessutom innehåller många intressanta funkaliteter av operativsystemet. En av dem visas ovan:

## Processer

En process i Windows är ett aktivt program eller en del av ett program som körs i bakgrunden. Bilden på förra sidan visar alla aktuella processer som är igång. Dessutom visas hur mycket CPU-kraft i procent en process tar samt hur stor andel av RAM-minnet den upptar.

När man högerklickar på en process kan man få information om den och utföra olika åtgärder som t.ex. att ange prioriteten och, om datorn har fler än en processor bestämma vilken av processorerna som processen ska köras på. En annan funktionalitet visas i fliken bredvid:

## Prestanda

Här kan man få information om den aktuella användningen av processorn CPU, RAM-minnet, hårddisken och Wi-Fi.

I fliken Apphistorik får man visas resursanvändningen för installerade appar och program, vilket är ett bra hjälpmedel för att få reda på vilka program som kräver mest. :

## Autostart

+++

Kapitel 3

Frågor och övningar till

## Besvara följande frågor om Kap 3 Operativsystemet Windows:

3.1  Installation av Windows

3.99    Vilken/Vilka utgåvor av Windows är inte lämpliga att användas i större nät-

verk?

3.100   Inom vilken tid måste man aktivera Windows?

3.101   Sju alternativ för avstängning

av datorn finns på Windows

startmeny, se bilden till höger.

Ange vilka av dessa som pas-

sar bäst in på beskrivningarna

nedan.

a)  Användaren loggas ut och

datorn startas om.

b)  Användaren loggas ut och datorn stängs av.

c)  Användaren loggas ut.

d)  Användaren förblir inloggad men inaktiv och en annan användare kan

logga in och använda datorn.

e)  Datorn förblir påslagen men går ned i strömsparläge.

f)  All data i datorns RAM sparas på hårddisken och datorn stängs av, för att

sedan kunna startas upp igen med bibehållen data.

g)  Datorn låses så att användaren måste ange sitt lösenord för att kunna

återanvända datorn.

3.2  Grunderna i Windows

3.103   Vad menas med en genväg?

3.104   Hur ändrar man ljudvolymen i datorn?

3.105   Hur ändrar man datum och tid?

3.106   Nämn minst tre funktioner som kan göra det enklare att använda datorn om

man t.ex. har ett funktionshinder?

3.107   Hur anger man i datorn vilket land man befinner sig i?

3.108   Ange vilka snabbkommandon som kan användas till följande åtgärder:

| Kopiera |  |
| --- | --- |
| Klistra in |  |
| Ångra |  |
| Stänger fönster |  |
| Växlar fönster |  |
| Uppdaterar fönster |  |
| Öppnar nytt fönster |  |
| Visar skrivbordet |  |
| Öppnar Datorn |  |
| Visar hjälpen |  |

3.109   Nämn minst två åtgärder man kan utföra i Åtgärdscentret.

3.110   Vilka tangenterkan användas för att ange Flytta resp. Kopiera när man flyttar

och kopierar med hjälp av ”dra-och-släpp-metoden”?

3.111   Var ställer man in så att filnamnstillägget samt dolda filer visas?

3.112   Hur gör man skapa flera virtuella skrivbord?

3.113   Ange vilka Personliga mappar som har följande funktioner:

| Användning | Mapp |
| --- | --- |
| Innehåller olika undermappar där Windows och olika program sparar sina inställningar för den aktuella användaren. |  |
| Mapp där genvägar till favoriter från webbläsaren lagras. |  |
| Här lagras de länkar som visas under Favoritlänkar i mappfönstren. |  |
| Här lagras musik som användaren kopierar till datorn. |  |
| Mapp för att spara bilder i. |  |
| Mapp för att spara dokument i. Blir standardsökväg för användarens filer i många program. |  |
| Skrivbordets innehåll av dokument och genvägar för den aktuella användaren. |  |

3.114   Ange vilka filtypersom använder följande filnamnstillägg:

| Filnamnstillägg | Filtyp |
| --- | --- |
| .exe |  |
| .txt |  |
| .docx |  |
| .xlsx |  |
| .pdf |  |
| .jpg |  |
| .html |  |

3.115   Vad är skillnaden mellan ett Bibliotek och en Mapp?

3.3  Konfiguration av Windows

3.128   På vilka två ställen i Windows har man samlat de flesta inställningarna?

3.129   Vilket snabbkommando använder man för att ansluta en projektor eller en

extra bildskärm?

3.130   Var går man in om man vill avinstallera ett program?

3.131   Var väljer man vilka program som skall användas för att skicka e-post, öpp-

na webbsidor, visa foton mm?

3.132   Var kan man ange inställningar för vad som ska hända då man ansluter ett

Minneskort i datorn?

3.133   Vad heter funktionen som ser till att Windows hålls uppdaterad med senas-

te förbättringar?

3.134   Vad heter funktionen som bl.a. skyddar Windows mot virus och spion-

program?

3.135   Vilken datasäkerhetsåtgärd är den allra viktigste för att säkra mot förlust av

data?

3.4  Konfiguration via Kontrollpanelen

3.155   Vilken är den stora skillnaden mellan en Arbetsgrupp och en Domän?

3.156   Var i Windows anger man vilka datakällor, t.ex. från en SQL-server (data-

bas) som ska länkas till datorn?

3.157   Var i Windows kan man se alla Logg-händelser i operativsystemet?

3.158   Vad är en Tjänst (Service) i Windows?

3.159   Vad måste vara aktiverat för att kunna få en snabb sökning i en mapp?

3.160   I Windows anges tiden och valutan i amerikanskt format, tiden med 12-

timmarsvisning och valutan som Dollar. Var kan man ändra detta till

svenskt format (24-timmarsvisning och Kronor)?

3.161   Du skaffar en ny dator. I denna fattas några teckensnitt som du hade i din

gamla datror. Hur får du dem i den nya?

3.162   Du har skaffat en docka till din bärbara dator. Var ställer du in så att datorn

inte stängs av när du fäller ner locket?

3.163   Var kan du ange att ett visst program automatiskt ska köras på din dator kl

22.00 varje dag?

3.164   Vad innebär funktionen ReadyBoost?

3.165   Vad heter programmet som sammanfattar många bra funktioner för bärbara

datorer?

3.5  Installation och hantering av programvara

3.172   Hur startar man Aktivitetshanteraren?

3.173   Vad menas med en Process i Windows?

3.174   Hur kan man få reda på hur väl datorns prestanda uppfyller kraven från de

program och tjänster som körs i datorn?

3.175   Var kan man se vilka program som startar automatiskt när datorn startas?

3.176   Var i Windows går man in när man vill (av)installera något program?

3.177   Var i Windows går man in när man vill (av)installera något Windows-kom-

ponenter?

3.178   Hur gör man om man vill att ett program startas automatiskt när en använ-

Dare loggar in?

3.179   Hur gör man om man får problem att köra ett problem i Windows 10 som

fungerat i tidigare Windowsversioner?

3.180   Vad kan man göra för att avsluta ett program som ”har hängt sig”?

3.181   Hur gör man för att köra ett program ”som administratör”?